## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

## РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

## Р Е Ш Е Н И Е

## ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

## Д.РУССКОЕ ТЮВЕЕВО

#### 25 мая   2011 г                                                                                                    № 78

## УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(в ред.Решений Совета депутатов  от 13.02.2013 г. № 42, от 06.11.2014 г. № 103, от                                                                                                                                                      10.03.2016 г. №149, от 02.10.2018 г. №78)

В соответствии  с градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» , Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 136-93 «Земельный кодекс Российской Федерации», Устава Русско-Тювеевского сельского  поселения, Совет депутатов р е ш и л :

1.Утвердить генеральный  план, правила  землепользователей и застройки Русско-Тювеевского  сельского  поселения.

Председатель Совета депутатов                                                                                          Русско-Тювеевского  сельского поселения                                         С.В. Колпаков

#### ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»

#### Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0002 от 25 августа 2009 года

#### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН И ПРАВИЛА

#### ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Заказчик: Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района Республики Мордовия

Объект:    Генеральный план и правила землепользования и застройки

Русско-Тювеевское сельского  поселения  Темниковского

муниципального  района Республики Мордовия

Саранск 2009

ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0002 от 25 августа 2009 года

Заказчик: Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района Республики Мордовия

Объект:  Генеральный план и правила землепользования и  застройки

Русско-Тювеевского сельского  поселения  Темниковского

муниципального района Республики Мордовия

##### Том 1

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказ № 160-ПЗ

Генеральный директор                                                         Л.В. Герасименко

Главный инженер проекта                                                   Б.В. Шабалов

Главный архитектор проекта                                               В.А. Бродовский

Саранск  2009

#### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и гарантирует патентную способность и патентную чистоту впервые применяемых при разработанных в проекте технологических процессов,  оборудования приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения и выдача авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения.

Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0002 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» ИНН 1326034134, ОГРН 1021300978764 на основании решения Президиума саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций» № 14 от 25.08.2009 года.

Главный инженер проекта                                                        Б.В. Шабалов

АВТОРСКИЙ ЛИСТ

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Начальник группы | Н.И. Карпова |  |
| Ведущий инженер | Е.С. Аникина |  |
| Старший инженер-эколог | Е.С. Решетихина |  |

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 160 –ПЗ | Исходные данные Общая пояснительная записка |  |
| Том 2 | 82 – ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |  |
| Том 3 | 160 – ГП | Графические материалы М 1:25000 |  |
| Том 4 | 82 – ГП | Графические материалы М 1:2000 |  |
| Том 5 | 82 – ООС | Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду |  |

Состав проектных, графических материалов:

| № п/п | Наименование документа | Масштаб | Гриф секретности | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план | 1:25000 | - | 3 |
| 2 | Опорный план | 1:25000 | - | 3 |
| 3 | Схема экологических и техногенных зон ограничения | 1:25000 | - | 3 |
| 4 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:25000 | - | 3 |
| 5 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:25000 | - | 3 |
| 6 | Схема охраны природы | 1:25000 | - | 3 |
| 7 | Карта градостроительного зонирования | 1:10000 | - | 3 |
| 8 | Генеральный план | 1:2000 | - | 3 |
| 9 | Опорный план | 1:2000 | - | 3 |
| 10 | Схема экологических и техногенных зон ограничений | 1:2000 | - | 3 |
| 11 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:2000 | - | 3 |

#### Содержание тома

#### Вводная часть

1  Введение…………………………………………………………………………………8

2 Краткая историческая справка…………   ……………………………………8

3 Общие сведения о поселении………………………………………………… ..9

4  Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района……………… 10

#### Раздел 1 Анализ  состояния,  проблем и перспектив комплексного

#### развития территории (включая анализ основных фактов

#### риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного

#### и техногенного характера)

###### 1.1  Природные условия и ресурсы.

1.1.1 Климат………………………………………………………………………11

1.1.2 Рельеф, геологическое строение………………………………………….12

1.1.3Инженерно-геологическая оценка территории………………………….13

1.1.4  Водные ресурсы………………………………………………………….14

1.1.5   Минерально-сырьевые ресурсы…………………………………………16

1.1.6   Почвы и растительность….…………………………………………….17

1.1.7   Земельные ресурсы. Оценка сельскохозяйственных земель…………18

1.1.8   Леса и лесное хозяйство…………………………………………………21

1.1.9   Охотничье-промысловые ресурсы……………………………………..22

1.1.10 Рыбное хозяйство.………………………………………………………23

1.1.11  Ландшафтно-рекреационные ресурсы………………………………… 23

1.1.12  Особо охраняемые природные территории…………………………   24

###### 1.2  Историко-культурный потенциал……………………………………..25

###### 1.3 Анализ современного состояния и потенциал развития  отраслей

###### хозяйства

1.3.1  Сельское хозяйство……………………………………………………… 25

1.3.2 Промышленность……………………………………………………………28

1.3.3  Лесная промышленность ……………………………………………….…28

1.3.4  Малое предпринимательство……………………………………………  28

1.3.5  Туризм, рекреация…………………………………………………….…..29

1.3.6  Кустарное производство и ремесла …………………………………….29

1.3.7 Строительство……………………………………………………………...29

1.3.8 Транспорт………………………………………………………………….30

1.3.9  Торговля, общественное питание, услуги………………………………30

1.3.10 Связи и информация …………………………………………………… 30

###### 1.4  Анализ основных факторов риска возникновения  чрезвычайных   ситуаций природного и техногенного характера……………………………….. 31

###### 1.5  Население, трудовые ресурсы

1.5.1 Численность населения. демографический состав………………………..31

###### 1.6  Анализ и оценка современного использования территории…………33

#### Раздел 2 Обоснование вариантов решения задач территориального

#### планирования и предложений по территориальному

#### планированию

###### 2.1  Планировочная организация территории

2.1.1  Планировочная структура и функциональное зонирование  территории………………………………………………………………………..…….34

2.1.2 Система расселения………………………………………………………....34

2.1.3Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов………………………………………………………………………………….35

###### 2.2  Социальная инфраструктура и система обслуживания

2.2.1 Жилищный фонд и политика жилищного строительства……………………………………………….………………………….38

2.2.2Туризм и рекреация………………………………………………………..38

###### 2.3 Транспортная инфраструктура

2.3.1Автомобильные дороги………….…………………………………………39

2.3.2 Автомобильный транспорт..………………………………………….… 39

2.3.3  Железнодорожный транспорт……..……………………………………42

2.3.4  Водный транспорт……………………………………………………….42

2.3.5 Трубопроводный транспорт………………………………………………..42

###### 2.4  Инженерная инфраструктура

2.4.1Водоснабжение…………………………………………………………….42

2.4.2Хозяйственно бытовая канализация……………………………………...45

2.4.3 Электроснабжение…………………………………………………………..45

2.4.4 Теплоснабжение……………………………………………………………46

2.4.5 Газоснабжение………………………………………………………………47

2.4.6 Объекты связи……………………………………………………………...47

#### Раздел 3  Этапы реализации предложений по территориальному

#### планированию, перечень  мероприятий по территориальному

#### планированию

###### 3.1 Этапы реализации предложений по  территориальному планированию……………………………………………….………………………48

###### 3.2  Перечень первоочередных мероприятий по территориальному

###### планированию

3.2.1 Планировочная организация территории………………………………. 48

3.2.2Развитие основных отраслей хозяйства………………………………….. 49

3.2.3  Трудовые ресурсы. Структура занятости………………………………. .50

3.2.4  Население. Система расселения…………………………………………. .50

3.2.5  Жилищный фонд………………………………………………………… 50

3.2.6 Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания………………………………………………………………………..… 51

3.2.7 Транспортная инфраструктура………………………………………….. 53

3.2.8 Инженерная инфраструктура …………………………………………… 54

3.2.9  Санитарная очистка территории……………………………………… … 55

###### Исходные данные

Техническое задание

#### Вводная часть.

###### I   Введение

Генеральный план Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского района  Республики Мордовия  выполнен на основании  муниципального контракта № 160.

При разработке проекта были использованы:

1.           Съемка в Масштабе 1:10000, предоставленная Министерством строительства  Республики Мордовия.

2.         Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Темниковского района Республики Мордовия.

3.     Социально-экономическая стратегия развития  Республики  Мордовия  до 2010 г.

4.    Целевые программы по инженерной и социальной инфраструктуре.

5.     Градостроительный кодекс РФ.

6.  Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия (Постановление Правительства РМ от 24.03.2008 № 103).

7     СНиП 11-04-2003 Инструкция и порядок разработки, согласование, экспертизы и

утверждения градостроительной документации

8     «Градостроительное проектирование Республики Мордовия» (Государственное

унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-

изыскательное  архитектурно-планировочное бюро», 2008

###### 2     Краткая историческая справка

Темниковский район расположен в северо-западной части Республики Мордовия в центре Волго-Вятской зоны. На севере он граничит с Нижегородской областью, на юге – с Торбеевским, Атюрьевским, Краснослободским,  на западе – с Теньгушевским, на востоке – с Ельниковским районами Республики Мордовия. В районе проживают русские (61%), мордва (30%), татары (8%) и представители ряда других национальностей (менее 1%) .

Район является одним из наиболее отдаленных районов Республики Мордовия. Протяженность района с севера на юг 50 км, с запада на восток 44 км, площадь района составляет порядка 1880 км2.

Основу экономики Темниковского района составляет сфера услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.

Район занимает водораздельное пространство рек Мокши и ее притоки.

В состав Русско-Тювеевского сельского поселения входят д. Русское-Тювеево,

д. Итяково,  д. Чижиково,  д. Дегтярево, д. Верясы.

Деревня Русское Тювеево – русская. Расположена в 5 км от районного центра Темников. Название – антропоним: от тюрского имени Тювей. Возникла в татарском населенном пункте как русская община, которая во 2-ой половине 19 века стала называться д. Русское Тювеево. В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866) Русское Тювеево – сельцо казенное и владельческое из 164 дворов Темниковского уезда.

###### 3  Общие сведения о поселении

Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в центральной части Темниковского района, на расстоянии  5 км от районного центра Темников.

Русско-Тювеевское сельское поселение граничит на севере с Русско-Караваевским сельским поселением, на северо-западе со Старогородским сельским проселением, на юге с Подгородно-Канаковским сельским поселением, на западе с Алексеевским сельским поселением, на юго-западе с Темниковским городским поселением, на востоке с  Митряловским и Андреевским сельскими поселениями, на юго-востоке с Кондровским сельским поселением.

На его территории расположено четыре населенных пункта, в которых проживает 908 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 5465,0 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 4236,6 га и земли населенных пунктов 225,6 га.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Темниковского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

###### 4  Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района

Русско-Тювеевское сельское поселение занимает 2,9 % от площади Темниковского района, на которой проживает 4,9 % населения (от общего населения Темниковского района).

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса сельского поселения на расчетный срок не дает оснований для кардинального изменения ее планировочной структуры. Основным предложением в этой области можно считать дальнейшее развитие деревни Русское-Тювеево.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Темниковского муниципального района имеют целью:

- создать условия для устойчивого развития сельских территорий;

- повысить занятость и уровень жизни сельского населения;

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения.

Мероприятия по развитию Темниковского агропромышленного комплекса проводят согласно следующим документам:

Комплексная программа экономического и социального развития Республики Мордовия на 2008-2012 гг.;

Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 20025 года;

Национальный проект развития АПК;

Отраслевая целевая программа развития животноводства  до 2015 года;

Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010гг.

Наиболее актуальны следующие мероприятия:

Строительство детского сада на 60 мест, д. Русское-Тювеево;

Строительство школы на 100 мест, д. Русское-Тювеево;

Строительство участковой больницы на 14 коек, д. Русское-Тювеево;

Строительство клуба на 280 мест, д. Русское-Тювеево;

Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), общей протяженностью 136 км ,  в  нескольких направлениях, в том числе:

г. Темников – д. Русское Тювеево – д. Андреевка – с. Митрялы, протяженностью 10 км.

Строительство  площадки  общефизической  подготовки  общего  пользования  в

д. Русское-Тювеево.

#### Раздел 1  Анализ  состояния,  проблем  и перспектив комплексного

#### развития  территории  (включая анализ основных  фактов

#### риска возникновения   чрезвычайных ситуаций природного

#### и   техногенного  характера,   анализ   и  оценку  состояния

#### окружающей среды).

###### 1.1   Природные условия и ресурсы

###### 1.1.1 Климат

Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь.

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры  минус  42,5° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37,4° С.

Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.

Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С  длится с начала мая до середины сентября, продолжается  в среднем 140 дней.

Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10-12 октября, последний – 15-20 мая.

За год среднее количество осадков составляет 578 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября  и лежит до второй половины апреля.

Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели,  глубокое промерзание почвы, гололед.

К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

Выводы:

Русско-Тювеевское сельское поселение относится к северной строительно-климатической зоне (условия наименее суровые). Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны  соответственно – минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Русско-Тювеевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала   загрязнения атмосферы.

###### 1.1.2 Рельеф, геологическое строение

Территория  Темниковского района расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.

Юго-восточную часть района занимает вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста. Максимальные абсолютные высоты равнины составляют 270-280 м. Водораздельные пространства вторичных мореных равнин плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2-3 км, глубину эрозионного вреза 60-80 м.

На обширных территориях, севернее и южнее реки Мокша, распространена водноледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180 м. Она характеризуется более широкими водоразделами, до 8-10 км, пологими и слабо расчлененными склонами. Глубина эрозионного вреза не превышает 30-40 м. Поверхности водоразделов равнины довольно часто осложнены дюнами и суффозионными карстовыми западинами.

Макро- и мезоформы рельефа района трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоиОсадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории района включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. на дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами; глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения, имеющие юрский и меловой возраст.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. Их мощность достигает 40 м. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

###### 1.1.3   Инженерно-геологическая оценка территории

В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории Темниковского района выделены следующие инженерно-геологические районы:

- область плоских водно-ледниковых равнин;

- вторичных моренных равнин;

- пойменные террасы;

- надпойменные террасы;

- крупные болотные массивы.

Область плоских водно-ледниковых равнин со слабоволнистым рельефом и абсолютными отметками 150-200 м охватывает правобережье Мокши.

Эрозионные формы рельефа относительно неглубоко врезаны в толщу флювиогляциальных песков и имеют пологие склоны и широкие днища. Низменность сложена разнозернистыми песками с линзами глин и редким включением гальки кристаллических пород.

В междуречье Мокши и Алатыря флювиогляциальные отложения подстилаются карбонатными породами каменноугольного и пермских возрастов, что обуславливает развитие карстовых процессов.

Область плоских водно-ледниковых равнин характеризуется, как благоприятная для градостроительного освоения.

Область вторичных мореных равнин. Занимает юго-восточную часть Темниковского района. Четвертичные отложения представлены отложениями неогеновой (глины с линзами песков и алевролитов), палеогеновой (опоки, трепелы, диатомиты, мергели, песчаники, пески, глины) и меловой (глины, пески, песчаники, алевролиты) системами.

Территории, в целом, характеризуются благоприятными условиями для градостроительного освоения. Инженерной подготовки требуют территории ис развитием экзогенных геологических процессов.

Пойменные террасы. Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долине реки Мокша. Связан с заливаемыми в период весеннего половодья участками долин рек.

Надпойменные террасы охватывают слабо расчлененные плоские равнины на древних аллювиальных отложениях. Инженерно-геологический район приурочен к долинам крупных и средних рек Республики Мордовия.

Территория характеризуется, как ограниченно благоприятная для градостроительного освоения.

###### 1.1.4   Водные ресурсы

###### 1.1.4.1 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Темниковского района развита и представлена р. Мокша, ее притоками р. Большой Аксел, р. Ломовка, р.Ужовка, р. Урей, р. Шавиц. А также реками: Аксел, Варскляй, Верловка, Ежовка, Красная, Ломар, Пушта, Урейка, Черная, Саровка и др.  Гидрографическая сеть Русско-Тювеевского сельского поселения представлена водотоками реки  Мокша.

Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше.

Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4-5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы 115 см.

По химическому составу, воды носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой и средней  (0,2 – 0,4 мг/л) в период весеннего половодья, до средней и повышенной (0,4 – 0,9 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.

Выводы:

1 Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки прилегающие к ним.

2 Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

3  Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

4 Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех  летних месяцев.

5 В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

###### 1.1.4.2  Ресурсы подземных вод

Особенностью гидрогеологических условий Темниковского муниципального района является широкое развитие карстующихся пород, что создает благоприятные условия для поглощения атмосферных осадков и поверхностных вод.

Наличие карбонатных пород каменноугольного и пермского возраста, а также терригенных отложений мезозоя и кайнозоя привели к образованию водоносных горизонтов с различными гиродинамическими свойствами и гидрохимическими условиями.

Воды четвертичных и неогеновых отложений. Основным источником питания являются атмосферные осадки и подземные воды смежных водоносных горизонтов. Режим вод находится в прямой зависимости от сезонных факторов и поверхностного стока рек. Водоносные горизонты обычно безнапорные. Области разгрузки приурочены к долинам рек, овражно-балочным комплексам. Воды используются населением, посредством эксплуатации колодцев и обустройства родников.

Водоносные горизонты приурочены к долинному комплексу. В долинах реки Мокши мощность обводненных пород составляет 10-22 м. Дебиты родников изменяются от 0,01 до 0,5 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные кальциево натриевые и магниево-кальциевые, пресные. Минерализация – 0,05 – 0,9/дм3.

###### 1.1.4.3 Подземные воды

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхней перми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. По химическому составу гидрокарбонатно – сульфатно – кальциево – магниевые умеренно жесткие.

Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйст-венно – питьевых целей Русско-Тювеевского сельского поселения.

1.1.5  Минерально – сырьевые ресурсы

Месторождения и проявления полезных ископаемых (строительного камня, песчано-гравийных материалов, строительного песка и др.) связаны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной системы. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, миоцен-плиоценовый и плейстоцен голоценовый строительный камень, песчано-гравийные смеси и строительные пески.

Из полезных ископаемых в районе имеется глина, широко используемая для кирпичного производства и белая глина, которая является исходным сырьем для фаянсового производства.

###### 1.1.6  Почвы и растительность

###### 1.1.6.1 Почвы

Почвы в Русско-Тювеевском сельском поселении  представлены черноземами, серо-лесными, дерново-подзолистыми, песками.            Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми.

Для повышения урожайности,  почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с  га. К эрозии почвы малоустойчивы.

Выводы:

1 Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

2  Почвы не устойчивы к эрозии.

###### 1.1.6.2  Растительность

Смешанные леса представляют основную растительность Темниковского района. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, кленом, липой. Из хвойных – ель, сосна.

Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, береза, дуб, осина, сосна, липа, клен. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

На территории района встречаются 71 вид редких растений, среди которых Береза приземистая, Венерин башмачок настоящий, Пыльцеголовник красный, Ятрышник обожженный, Тайник сердцевидный, Ежовник коралловидный и другие виды рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия.

Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.

Выводы:

1 Русско-Тювеевское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

2  Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

3 Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

4 Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

5 Древесно-кустарниковые растения с сильно развитой корневой системой пригодны для противоэрозионных посадок.

6 Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом  допустимой нагрузки.

7     Луга – кормовая база животноводства.

###### 1.1.7 Земельные ресурсы. Оценка сельскохозяйственных ресурсов.

Русско-Тювеевское сельское поселение занимает территорию  5465 га.

Распределение земельного фонда поселения по категориям:

| Категория земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 4236,0 | 77,5 |
| Земли населенных пунктов | 225,6 | 4,1 |
| Земли лесного фонда | 240,8 | 4,4 |
| Прочие земли | 762,6 | 14,0 |
| ИТОГО: | 5465,0 | 100 |

Государственная кадастровая оценка сельхозугодий на 01.01.2009:

| № п/п | Объект кадастровой оценки | Кадастровая стоимость с/х угодий, руб/м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Русско-Тювеевское сельское поселение | 1,45 |

На более детальных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению, т.к. при отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут  быть введены повышающие коэффициенты.

За период проведения земельной реформы в Республике Мордовия был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений:

Закон Республики Мордовия от 12 марта 2009 № 23-3 «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия».

Закон Республики Мордовия от 25 сентября 2008 № 75-3 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия».

Закон Республики Мордовия от 14 июля 2008 № 58-3 «О порядке отбора муниципальных образований и инвестиционных проектов на представление государственной поддержки для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

Закон Республики Мордовия от 13 сентября 2007 № 84-3 «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов».

Закон Республики Мордовия от 20 декабря 2006 № 85-3 «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия».

Закон Республики Мордовия от 7 июля 2003 № 32-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия» (с изменениями и дополнениями).

Указ Главы Республики Мордовия от 3 апреля 2003 № 52-УГ « О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 31 января 2000 № 10 «О некоторых мерах по обеспечению эффективного использования сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 145 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 133 «Об утверждении Порядка добычи собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков  общераспространенных полезных ископаемых в Республике Мордовия и внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 декабря 2008 № 551 «Об утверждении кадастровой стоимости земель лесного фонда в Республике Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 15 сентября 2008 № 413 «О внесении изменений в Подпрограмму «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 гг)» Республиканской целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного учета объектов недвижимости в Республике Мордовия (2002 – 2008 гг)».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 5 июня 2008 № 251 «О внесении изменений в Положение о Государственном комитете имущественных и земельных отношений Республики Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 9 июля 2007 № 320 «О реализации полномочий по принятию решений о включении земельных участков границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 21 мая 2007 № 222  «Об организации работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов в Республике Мордовия».

Постановление Государственного Собрания Республики Мордовия от 7 декабря 2009 г № 523 «О включении земельных участков в границы населенного пункта село Пурдошки, Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия».

Постановление Государственного Собрания Республики Мордовия от 23 марта 2001 г № 395-II «Об объединении Русско-Караевского и Сатисского сельсоветов Темниковского района».

В 2004 году Госдума РФ приняла поправки к закону “Об ипотеке“, которым разрешается ипотека сельхозугодий. Теперь земельные участки становятся предметом залога (кроме земель государственных и муниципальных). Земля рассматривается как объект недвижимого имущества, как объект права, как жизненное пространство, как базис развития всех отраслей поселения.

Выводы:

1.           Ликвидирована государственная собственность на землю.

2.           Осуществлен переход к многообразию форм собственности.

3.           Созданы объективные условия для оборота земель.

4.           Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса), в результате эрозии.

5.           Необходимо утверждение не только границ поселения, но и границ населенных пунктов.

6.           Необходим жесткий контроль за оборотом земель.

7.           Особое внимание при разработке сельхозугодий должно уделяться ресурсосберегающим, экологически  чистым технологиям.

8.           Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому, если это необходимо, нужно изымать земли худшего качества.

###### 1.1.8  Леса и лесное хозяйство

Народнохозяйственное значение лесов Русско-Тювеевского сельского поселения определяют следующие естественные и экономические факторы:

·         Расположение лесов носят островной характер.

·         Изрезанность рельефа овражно-балочными системами и развитие процессов водной эрозии почвы

·         Густота населения

·         Развитая дорожная сеть

·         Степень развития сельскохозяйственного производства.

Леса Русско-Тювеевского сельского поселения относятся к I и II группе. Назначение природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное.

Лесные насаждения богаты растениями, обладающие фитоницидными и лекарственными свойствами. Это,  прежде всего,  древесные породы – дуб, сосна, береза.

На территории района встречаются 71 вид редких растений, среди которых Береза приземистая, Венерин башмачок настоящий, Пыльцеголовник красный, Ятрышник обожженный, Тайник сердцевидный, Ежовник коралловидный и другие виды рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия.

Состав лесов разнообразен. Преобладают мягколиственные породы  береза, осина,  липа, клен, дуб. Из хвойных пород сосна, ель. По возрасту преобладают молодняки и средневозрастные насаждения.

Выводы:

Разнообразие лесного ландшафта в сочетании с пересеченным рельефом создают пейзажи и панорамы эстетической ценности, которые просто необходимо использовать для рекреационных целей.

###### Главная задача лесного хозяйства

1.           Охрана леса, его восстановление, усиление защитных функций лесов и их эстетической ценности.

2.           Строгий режим эксплуатации растительных ресурсов.

Выводы:

1 Кустарниковые заросли, произрастающие по склонам и вершинам оврагов имеют почво-защитное значение.

2  Луга и степные участки являются кормовой базой животноводства.

3  Промышленную заготовку леса на расчетный срок не устанавливать.

4 Заготовка ягод, грибов, лекарственных растений, пчеловодство использовать как дополнительный экономический потенциал развития Русско-Тювеевского сельского поселения.

5 Настоящим проектом предлагается в соответствии с нормативами (3 % от площади пашни) довести ежегодные полезащитные посадки до нормы.

###### 1.1.9  Охотничье-промысловые ресурсы

Фауна  района богата и разнообразна. Наиболее типичными представителями лесной зоны являются лось, кабан, куница, медведь, заяц-беляк.

Из птиц встречаются глухарь, рябчик, дятлы, дрозды, синицы и другие птицы.

К редким видам млекопитающих, обитающих в поймах рек, относится русская выхухоль (вид включен в Красную Книгу). По берегам рек обитают ондатра, водяная крыса, бобр, численность которого вследствие интенсивного освоения пойм и уменьшения кормовой базы сокращается.

Лесной фонд является местообитанием дикой фауны и используется  в качестве охотничьих угодий

Организацию и осуществление охоты определяют Правила производства охоты на территории Республики Мордовия, утвержденные постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.04.1999г  № 221. В соответствии с этими правилами к охотничьей фауне отнесены:

млекопитающие – кабан, лось, пятнистый олень, бобр речной, выдра, енотовидная собака, крот, куница, ласка, норка, ондатра, медведь, заяц, волк, лисица;

птицы – гусь, лебедь, краснозобая казарка, утки, чибис, глухарь, перепел, тетерев, вальдшнеп, бекас, голубь, дрозд.

В реках и озерах: голавль, щука, окунь, лещ, пескарь, ерш, карась. Реже – судак, налим, сом.

###### 1.1.10  Рыбное хозяйство

Рыбохозяйственное значение на территории не развито. Зарыбление прудов, построенных для целей орошения и противоэрозионных производится лишь для любительской рыбалки. Систематической работы по зарыблению и кормлению не ведется.

Для поднятия рыбохозяйственного значения естественных водоемов,  необходимо:

1     Обеспечить чистоту воды.

2     Создать благоприятные условия в нерестилищах, включая искусственные нерестилища.

3     Соблюдать сроки рыболовства, ограничить лов в период нереста, бороться с браконьерами.

###### 1.1.11.    Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Территория Русско-Тювеевского сельского поселения расположена в центре Волго-Вятской зоны. Здесь развиты ландшафты южнолесных, водноледниковых, волнисто-увалистых равнин со смешанными мелколиственными, широколиственными  лесами.

Потенциал района позволяет наращивать рекреационную емкость района. Основными направлениями рассматриваются экологический туризм, санаторный отдых, промысловый туризм.

Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

В рыночных условиях необходимо максимальное использование уже существующих основных фондов и коммуникаций – зданий, хозяйственных блоков, водопроводов и т.д.

При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих извне, необходимо организовывать места отдыха местного населения – базы кратковременного отдыха, дома рыбака и т.д.

Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленного и рекреационного направлений. Возможно развитие сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукция для санаториев, для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.

Выводы:

1  Ландшафтно-рекреационный потенциал поселения значителен.

2  Рекреационные возможности снижены из-за широкого развития водной эрозии в    лесу.

3  Выборчно-благоприятными являются леса в развитой эрозии.

4 Малоблагоприятными являются леса с сильно развитой овражной сетью и мелколесье с вырубкой.

5  Неблагоприятные – сельскохозяйственные земли, поймы мелких рек.

###### 1.1.12  Особо охраняемые природные территории

Согласно Федерального закона от 14 марта 1995 № 33-ФЗ  “ Об особо охраняемых природных территориях” (с изменениями от 30 декабря 2001, 22 августа, 29 декабря 2004, 9 мая 2005, 4 декабря 2006, 23 марта, 10 мая 2007, 14, 23 июля, 3,30 декабря 2008) особо охраняемые территории (ООТ) относятся к объектам общенационального достояния.

По назначению ООТ подразделяются на земли природоохранного, природозаповедного,  рекреационного и историко-культурного назначения.

Защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог, водоохранные зоны рек, озер, водохранилищ, зоны санитарной охраны источников водоснабжения относятся к ООТ природоохранного назначения.

К ООТ отнесены территории учреждений отдыха и насаждения общего пользования, зеленые зоны населенных пунктов, выполняющие защитные, санитарно-гигиенические функции, и являющиеся местом отдыха населения.

На территории Темниковского муниципального района особо охраняемые территории представлены государственным заповедником имени П.Г. Смидовича и памятниками природы.

###### 1.2   Историко-культурный потенциал

Помимо памятников природы на территории Русско-Тювееского сельского поселения в д. Русское Тювеево расположена мечеть. Близ д. Итяково находится памятник истории Итяковское городище.

###### 1.3   Анализ современного состояния и потенциал  развития

###### отрасли хозяйства

###### 1.3.1  Сельское хозяйство

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, использование элитных семян высоких репродукций,  районированных сортов,  устойчивых к болезням и вредителям.

В результате применения научно-обоснованной системы земледелия продукция растениеводства увеличится к расчетному сроку на 103,7 %. Согласно программы социально-экономического развития района, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур намечается к 2012 году на 103,7 %.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводство необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить фосфорирование, калиевание. Наиболее эффективным видом удобрения будет сочетание органно-минеральных смесей с торфяными компостами и минеральными добавками. Очень важно применять микроудобрения. Рекомендуемое соотношение вносимых удобрений: N,P,K – 1 : 0,9 : 1. Одним из важных вопросов в системе удобрений  является эффективность калия, его лучше вносить в «запас» на ряд лет. При правильном определении норм, способов и сроков внесения удобрений, сокращаются потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды и накопление в растениях в нежелательных количествах. Внесение необработанного навоза в почву приводит к ее заражению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо компостирование с торфом, суперфосфатом. Жидкий навоз обеззараживают обработкой ионизирующим излучением. Необходимо шире использовать комплексный способ утилизации навоза (удобрение, кормовая добавка, топливо). Внесение должно быть в оптимальные летне-осенние сроки.

Для защиты растений от вредителей и болезней использовать химические препараты строго по каталогу разрешенных пестицидов. Существует ряд синтетических препаратов, позволяющих в 10-20 раз сократить расход пестицидов. Значительный эффект дает применение гранулированных препаратов, имеющих длительное действие (от 10 дней до 2 месяцев), применение биологических методов.

Применение краевых обработок полей, выборочная обработка  в очагах размножения дает хорошие результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с инсектофунгицидами и гербицидами препятствуют развитию сорняков. Смесь гербицидов и удобрений не образуют пыли и не подвержены сносу.

###### Биологизация земледелия

При возделывании многолетних бобовых и бобовозлаковых травосмесей на каждом гектаре масса корневых и пожневых остатков соответствует 7 тоннам навоза, за счет этого дополнительно образуется 500 кг гумуса. В результате в севообороте с многолетними бобовыми травами создается бездефицитный баланс гумуса. Другим крупным источником пополнения запасов гумуса являются сидеральные культуры (донник, козлятник, рапс, амарант и др.). Использование соломы на удобрение также пополняет запасы органического вещества в почве. 1 тонна соломы равняется 800 кг органического вещества; 1 тонна измельченной соломы и 10 кг азотного удобрения равняются 3,5 тоннам подстилочного навоза, а это существенный резерв.

Таким образом, основными мероприятиями, направленными на восстановление плодородия почвы являются:

- производство и применение органических удобрений;

- посев сидеральных культур;

- увеличение площади клевера;

- оптимальная обработка почвы;

- запашка старой соломы, не пригодной на корм скоту;

- расширение площадей посевов многолетних трав, особенно бобовых.

###### Животноводство.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов при расчете 30-35 ц кормовых единиц на 1 условную голову скота.

Необходимо строительство новых и реконструкция животноводческих помещений, а также летних лагерей для содержания скота, строительство навозохранилищ.

Увеличение производства продукции животноводства является актуальной проблемой. Требуется рациональное использование имеющегося поголовья, его генетического потенциала. С улучшением генофонда имеющегося стада, необходимо усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных. С развитием зернового хозяйства, предполагается развитие скотоводства, за счет производства зерна и его переработки в концентрированные корма, в составе которых 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Повысится продуктивность животноводства.

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения нет предприятий животноводства.

Проектом предлагается:

Создание крупной птицефермы с организацией на ее базе первичной обработки птицы (заморозка и упаковка тушек, производство полуфабрикатов) и яиц (упаковка).

Реконструкция помещений животноводства с последующим размещением в них молочно-товарной фермы.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется  делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных). Под бизнес-план - бесплатная ссуда за счет социальных выплат.

Для хозяйств,  всех форм собственности,  требуется:

- организация ремонта техники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- прокат и сдача в аренду техники;

- прием и переработка сельхозпродукции.

Выводы:

Русско-Тювеевское сельское поселение внесет достойную лепту в ресурсный потенциал района, который позволит обеспечить потребности населения в продуктах местного производства в полном объеме.

Для этого необходимо:

Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

Применять элитные семена и животных.

Повысить механизацию труда.

Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции.

Кормовая база.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного (сильных сортов), фуражного зерна на местах. Своими силами (сушка, переработка) сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

###### 1.3.2  Промышленность

Промышленное производство в Темниковском районе развито незначительно и носит  внутрирайонный характер.

Промышленные предприятия сосредоточены в райцентре  Темников.

###### 1.3.3  Лесная промышленность

В настоящее время лесхоз – основное производственное звено управления лесным хозяйством.

- Подготовка материалов и заключений по поводу земель Гослесфонда, перевод лесов из одной группы в другую, создание зеленых зон, установление защитных полос вдоль дорог.

- Отвод лесонасаждений под подсечку, организацию использования сенокосных и пастбищных угодий, исчисление и взимание платы и других лесных доходов.

- Охрана лесов от пожаров, незаконных порубок, повреждений и других нарушений, предупредительные и истребительные меры борьбы с вредителями и болезными леса, охрана земель Гослесфонда от самовольного использования, застройки, распашки и т.п., поддержание в должном порядке границ, просек, межевых знаков.

-  Уход за лесом с проведением в этих целях рубок ухода и санитарных рубок.

- Восстановление леса на вырубках, гарях, пустырях, внедрение хозяйственно ценных древесных пород, облесение и закрепление оврагов.

###### 1.3.4  Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

С учетом того, что  численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств. На территории Русско-Тювеевского сельского поселения в д. Русское Тювеево функционирует кооператив «Восход».

###### 1.3.5  Туризм, рекреация.

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (торговля, строительство, транспорт, связь и т.п.).

В связи с тем, что Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в стороне от трасс федерального значения, развитие туризма в поселении проблематично.

###### 1.3.6  Кустарное производство и ремесла

Развитие кустарных промыслов – один из важнейших факторов социальной дифференциации населения.

Кустарное производство в Русско-Тювеевском сельском поселении не развито.

###### 1.3.7  Строительство

Для дальнейшего развития Русско-Тювеевского сельского поселения проектом предлагаются следующие мероприятия:

| Объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Строительство детского сада на 60 мест | д.Русское-Тювеево | 2009г.–2015г |
| Строительство школы на 100 мест | д.Русское-Тювеево | 2009г.–2015г. |
| Строительство участковой больницы | д.Русское-Тювеево | 2009г.– 2015г. |
| Строительство клуба на 280 мест | д.Русское-Тювеево | 2009г.- 2015г |
| Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС),общей протяжен-ностью 136 км , в нескольких направ-лениях, в том числе: г. Темников – д. Русское Тювеево –д. Андреевка – с. Митрялы, протяженностью 10 км. |  | 2009г.- 2015г |
| Строительство площадки общефизичес-кой подготовки общего пользования | д. Русское-Тювеево | 2009г.- 2015г |

Строительство жилья в районе, да и в поселении, ведется в основном своими силами за счет собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования.

###### 1.3.8  Транспорт

Основные транспортные связи (с райцентром и столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом. Исходя из прогнозов по увеличению личного транспорта предлагается, что количество занятых в отрасли, обслуживающей автотранспорт, увеличится. Воздушный и водный транспорт отсутствует.

###### 1.3.9  Торговля, общественное питание и услуги  населению.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Русско-Тювеевском сельском поселении имеется  магазин.

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Русско-Тювеевском сельском поселении не развита.

Проектные предложения.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Выводы:

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания, а торговля товарами народного потребления (одежда, бытовая техника) не будет столь интенсивна в виду удобной транспортной доступности с крупной агломерацией республиканского.

###### 1.3.10  Связь и информация

Динамичное развитие экономики и рост инвестиционной привлекательности рассматриваемой территории нельзя добиться без создания современной информационной среды. Простой доступ к современным каналам связи будет способствовать продвижению элементов стандарта городского образа жизни в сельскую местность.

Информирование необходимо также в области трудоустройства, повышения квалификации, внедрения новых технологий, подготовке кадров и т.д.

Таким образом, эта отрасль должна занять особое место в хозяйственном комплексе района.

###### 1.4  Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных   ситуаций природного и техногенного характера

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Русско-Тювеевского сельского поселения относятся:

- автомобильная дорога, разливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;

- межпоселковые газопроводы, газовое хозяйство: аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;

- электроподстанции, взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- отопительные котельные;

- биологически опасные объекты;

- склады ГСМ;

- пожары в жилом секторе, факторы риска возникновения ЧС природного характера;

- лесные пожары и весенние паводки;

- ураганы, смерч, град.

###### 1.5   Население, трудовые ресурсы

###### 1.5.1 Численность населения, демографический состав.

В последние 10 лет по всей стране, да и в Русско-Тювеевском сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности  населения.

Распределение населения Русско-Тювеевского сельского поселения по населённым пунктам:

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) |  |  | Прогноз по внутри-хозяйственному расселению (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2015 | 2030 |
| 1 | д. Русское Тювеево | 714 | 715 | 614 | 610 | 574 |
| 2 | д. Итяково | 150 | 152 | 158 | 156 | 132 |
| 3 | д. Чижиково | 98 | 94 | 103 | 100 | 68 |
| 4 | д. Дегтярево | 29 | 28 | 30 | 28 | 10 |
| 5 | д. Верясы | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
|  | Итого: | 1001 | 993 | 908 | 895 | 784 |

Согласно п 1.1.4 (Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Республики Мордовия) проектная численность на расчётные периоды принимается постоянной по состоянию на 1 января 2009 года.

Возрастной состав по Русско-Тювеевскому сельскому поселению:

| № п/п | Наименование возрастной группы | Современное положение, % | Первый этап, (2015г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста (0-16) | 13,0 | 12,8 |  |
| 2 | Старше трудоспособного возраста | 30,4 | 30,7 |  |
| 3 | Трудоспособный возраст | 56,6 | 56,5 |  |

Инерционный (численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старение населения)

Оптимистический:

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный:

Компромиссный,  сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики.

Проблемы:

·                    Необходимость обеспечения занятости сельского населения

·                    Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

Проектное предложение:

·                    Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности (организация курсов по профессиональному обучению)

·                    Повышение доли занятых в сфере производства услуг

·                    Создание новых рабочих мест

·                    Улучшение бытовых условий

·                    Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

·                    Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогообложения.

###### 1.6 Анализ и оценка современного использования территории.

Выполнен системный планировочный анализ территории Русско-Тювеевского сельского поселения по следующим факторам:

·                    Современному градостроительному состоянию территории.

·                    Оценки сельскохозяйственных земель

·                    Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством

·                    Анализу состояния особо охраняемых территорий

·                    Инженерно-строительным условиям

·                    Условиям водообеспеченности

·                    Агроклиматическим условиям

·                    Экологической оценке

·                    Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности

Кроме перечисленных факторов выявлены эродированные территории, на которых необходимо проведение противоэрозионных мероприятий.

На схеме комплексной оценки территории схема границ территорий, земель и ограничений графически  выявлены все эти факторы. Все дополнительные факторы влияющие на предложения по размещению площадей под разные виды хозяйственной и иной деятельности даны в разделах пояснительной записки в главах: Природные условия и ресурсы, Историко-культурный потенциал и др.

#### Раздел 2  Обоснование вариантов решения задач территориального

#### планирования и предложений по территориальному

#### планированию.

###### 2.1  Планировочная организация территории

###### 2.1.1  Планировочная структура и функциональное зонирование территории.

Планировочная структура:

При разработке генерального плана сельского поселения на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение села.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Архитектурно-композиционным ядром Русско-Тювеевского сельского поселения является д. Русское Тювеево. В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения – ПУ №1, магазин, ФАП, библиотека, Дом культуры, отделение связи.

2.1.2.Система расселения

В соответствии с проектными решениями  «Территориальной комплексной схемы градостроительного развития Республики Мордовия» принятая на территории республики система расселения строится по ранговому принципу:

- республиканский опорный центр

- опорные центры зональных систем расселения

- центры групповых систем расселения

- центры местных систем расселения

Деревня Русское Тювеево является центральной усадьбой Русско-Тювеевского сельского поселения с  транспортными условиями и объектами межселенных функций.

Русско-Тювеевское сельское поселение состоит из трех населённых пунктов с численностью 908 человек.

Плотность населения по Темниковскому району  – 18,3  чел/км?

Плотность  населения по Русско-Тювеевскому сельскому поселению –16,6 чел/км?

Проектом предлагается:

1.           Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения

###### 2.1.3 Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населённых пунктов Русско-Тювеевского сельского поселения были положены следующие принципы:

Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный государственный организм.

1.    Чёткое функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

2.    Организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

3.    Целесообразная транспортная схема обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

4.    Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

5.    Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

###### Функциональное зонирование территории.

Проектом предусмотрено чёткое функциональное зонирование Русско-Тювеевского сельского поселения. При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

В пределах Русско-Тювеевского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

1.           Зона сельских поселений.

2.           Зона транспортной и инженерной инфраструктуры.

3.           Зона преимущественного сельскохозяйственного использования.

4.           Зона преимущественного лесохозяйственного использования.

5.           Зона охраняемых территорий.

1.    Зона сельских поселений включает в себя:

- территории в пределах населённых пунктов и резервы предложенные проектом для развития.

2.    Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- территории, занятые автодорогами республиканского и местного значения а также территории транспортной инфраструктуры (заправочные станции, остановки и т.д.).

Электрические сети, водопроводы, газопроводы и инженерные сооружения также входят в инженерную инфраструктуру.

Проектом предусмотрено расширение зон транспортной и инженерной инфраструктуры.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров стремились к минимальному изъятию территорий лесных и сельскохозяйственных угодий.

3. Зона преимущественного сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодия.

4. Зона преимущественного лесохозяйственного использования включает в себя  леса.

5. Зона охраняемых территорий включает в себя:

- защитные и противоэрозионные леса;

- защитные лесные полосы автодорог;

- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоёмов;

- зоны санитарной охраны.

###### 2.2  Социальная инфраструктура  и система обслуживания

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трех уровней обслуживания – локального, межселенного и районного. Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах сельских поселений. Объекты районного обслуживания расположены в районном центре Темников.

Таким образом,  зачастую объекты  функционируют как межселенные, то есть обслуживают не только жителей данного населенного пункта, но и население в зоне своего влияния. При этом выполнение услуг, требующих высококвалифицированных кадров и сложного технологического оборудования  осуществляется в районном центре.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и  здравоохранение.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

В сельской местности предусматриваются подразделения учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре сельского поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции  существующего фонда.

###### 2.2.1 Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Главной задачей  жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Русско-Тювеевского сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением  населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

Основные стратегические направления в жилищной политике.

Замена ветхого и аварийного жилья.

Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов.

Переоценка технического состояния жилищного фонда.

Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

###### 2.2.2  Туризм и рекреация

Одним из важных направлений деятельности как государственных, муниципальных, так и коммерческих структур должна стать ориентация на развитие туризма, как отечественного, так и международного.

Агротуризм.

Русско-Тювеевское сельское поселение обладает значительным потенциалом для организации на его территории системы гостевых домов.

Гостевые дома – это дома жителей поселения, где возможно их использование для размещения отдыхающих, при выполнении определённых условий, в части комфорта и обустроенности с учётом всех санитарных норм.

Данная система получила большое развитие в странах Западной  и Восточной Европы и сейчас развивается в нашей стране.

Основной спрос на услуги  гостевых домов представляют жители крупных городов желающие провести отдых в комфортной обстановке в тихом деревенском месте. Возможно так же участие отдыхающих в простом сельскохозяйственном труде – агротуризм.

На 1 этапе основными потребителями услуг гостевых домов и агротуризма могут быть иностранные граждане, в дальнейшем с повышением благосостояния и культуры отдыха в России, возможно массовое привлечение отечественных туристов.

На данном этапе  не представляется возможным экономически просчитать эффективность организации гостевых домов, для этого требуется разработка специального бизнес плана.

###### 2.3  Транспортная инфраструктура

###### 2.3.1  Автомобильные дороги

Республиканские дороги – собственность Республики Мордовия  включая основные республиканские и прочие республиканские дороги.

Дороги местного значения являются собственностью муниципальных образований.

По территории Русско-Тювеевского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения.

Дороги, ведущие к населённым пунктам Русское Тювеево и Чижиково - асфальтированы. К остальным населенным пунктам ведут грунтовые дороги.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

Выводы:

В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Проектные решения:

Реконструкция и ремонт покрытия на всей сети местных автомобильных дорог.

###### 2.3.2  Автомобильный транспорт

Транспортное обслуживание Русско-Тювеевского сельского поселения осуществляет  Темниковское муниципальное автотранспортное предприятие АТП 2062 и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

Пригородные маршруты связывают Русско-Тювеевское сельское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием имеющим V техническую категорию.

Основные проблемы:

·                    зимнее содержание дорог;

·                    высокий износ автопарка;

·                    техническое состояние дорог.

Количество транспортных средств в  Русско-Тювеевском сельском поселении:

| Показатели | Индивидуальные | Ведомственные | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество автомобилей (округленно) | 106 | - | 106 |
| В том числе: | 94 | - | 94 |
| Легковые |  |  |  |
| Грузовые включая пикапы, фургоны на шасси легковых | 12 | - | 12 |
| Автобусы | - | - | - |
| Спецмашины | - | - | - |
| Мототранспорт | - | - | - |

Проектом предусматривается:

·                    Организация пригородного автобусного сообщения между райцентром и всеми населёнными пунктами.

·                    Ремонт дорожной одежды

Техническое обслуживание автотранспорта.

Анализ дорожной сети и населённых пунктов поселения выявил основные узлы в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учетом роста интенсивности движения. При этом количество станций тех. обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 следует предусмотреть станции технического обслуживания автомобилей из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. Автозаправочные станции из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Рынок транспортных услуг превышает расчётные потребности по действующим нормативам. Причина этого – новые условия для развития частного предпринимательства и конкуренции между предпринимателями.

Предусматривается сформировать систему технического обслуживания и контроля автотранспортных средств и придорожного сервиса в соответствии с международными требованиями.

Дополнительные мероприятия обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

·                    тендерные торги подрядных организаций;

·                    конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

·                    информационное обеспечение (радио, телевидение, интернет, газеты);

·                    развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

·                    реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы;

·                    строительство на средства предпринимателей и сельской администрации инвестиционных комплексов, включающих автобусный павильон, пункт общественного порядка, автостоянку, телефон, предприятия торговли и общественного питания, наглядную аннотацию.

Безопасность дорожного движения.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации на транспорте.

Основные причины ДТП – из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с высокими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по   территории населённых пунктов;

- несоответствие параметров дороги (в том числе радиусов кривых в плане) её техническим критериям;

- в зимнее время – сужение проезжей части  и наличие снежных валов, ограничивающих видимость.

Перечень мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте и обеспечению безопасности движения:

·         улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами перед мостами;

·         устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части,  установка снегозащитных сооружений и дорожных знаков;

·         создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

·         работа служб ГИБДД за соблюдение правил дорожного движения, особенно на подъездах к населённым пунктам, при отсутствии обходов, применение средств регулирования движения и информации для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;

·         в проектах планировки населённых пунктов при размещении новых районов жилой застройки зарезервировать трассы для пропуска основных потоков грузового транзитного транспорта;

·         информационные стенды, информирующие о возможных объездах, дублирующих трасс.

###### 2.3.3  Железнодорожный транспорт

В Русско-Тювеевском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На период развитие этой инфраструктуры не намечается.

###### 2.3.4  Водный транспорт

Водный транспорт на территории Русско-Тювеевского сельского поселения отсутствует.

###### 2.3.5  Трубопроводный транспорт

Территорию Русско-Тювеевского сельского поселения не пересекает магистральный трубопроводный транспорт.

###### 2.4  Инженерная инфраструктура

###### 2.4.1  Водоснабжение

Ни один действующий объект водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения не соответствует  полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, разрушены отмостки, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.

Проектные решения:

В д. Русское Тювеево и д. Итяково имеется система водопровода  обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 | 180 |
| 2 | Населённые пункты с численностью 100 человек | 120 | 150 |
| 3 | Опорные населённые пункты | 180 | 200 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым  нормам.

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупно рогатый скот | 70 |

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м?/сут  на одно хозяйство.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

###### Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

###### Поверхностные воды.

Воды рек   могут служить источником водоснабжения возможно только после водо-

подготовки.

###### Подземные воды.

Характеристика приведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.  Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

###### Схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных арт-скважин для целей водоснабжения уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоснабжение населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин  >3 (большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контр резервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

###### Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается, территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается, и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

###### 2.4.2  Хозяйственно – бытовая канализация.

В населённых пунктах Русско-Тювеевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

###### 2.4.3  Электроснабжение

Существующее положение

Собственных источников электроснабжения Русско-Тювеевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Собственных электростанций в районе нет.

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/10 кВ, выполненные на металлических  и железобетонных опорах.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора.

| № п/п | Наименование сельских населений | Население | Годовое электро- потребление, тыс.кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Русское Тювеево | 614 | 583300 |
| 2 | д. Итяково | 158 | 150100 |
| 3 | д. Чижиково | 103 | 97850 |
| 4 | д. Дегтярево | 30 | 28500 |
| 5 | д. Верясы | 3 | 2850 |
|  | Итого: | 908 | 862600 |

Таким образом, годовое электропотребление по Русско-Тювеевскому сельскому поселению составляет 862600  тыс.кВт.ч./год.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством Жилого фонда основной проблемой является изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её реконструкцию. Прохождение трасс высоковольтных линий смотри чертёжи «Схема транспортной инфраструктуры» и «Схема инженерной инфраструктуры».

###### 2.4.4  Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Русско-Тювеевская котельная, работающая на газе, отапливает общественные здания.    Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Теплоснабжение сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.

###### 2.4.5  Газоснабжение.

Источником газоснабжения Темниковского района является участок магистрального газопровода МГВД «Ямбург-Тула»,  Р?7,5 МПа.

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Русско-Тювеевском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.

Прохождение трасс магистрального, а также межпоселкового газопроводов показаны на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры».

Выводы:

Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

Проектное решение:

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет, в основном,  за счет предлагаемых к размещению в районе новых котельных различной мощности на новых промышленных площадках АПК и площадках под строительство современных животноводческих комплексов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

###### 2.4.6  Объекты связи.

За счёт частных инвестиций и государственных вложений в Русско-Тювеевском сельском поселении существует телефон, сотовая связь.

Телефонная сеть Темниковского района эксплуатируется оператором сети Электросвязи –Темниковским районным узлом связи (РУС), входящим в состав филиала ОАО «ВолгаТелеком» Республики Мордовия.

Сети сотовой подвижной связи в настоящее время в значительной степени удовлетворяют потребности Русско-Тювеевского сельского поселения в услугах мобильной связи.

#### Раздел  3   Этапы  реализации  предложений  по территориальному

#### планированию, перечень мероприятий по территориальному

#### планированию

###### 3.1  Этапы реализации предложений по территориальному планированию

На схеме генерального плана  Русско-Тювеевского сельского  поселения определены следующие сроки ее реализации:

Расчетный срок – 2030 год.

Первый этап развития – 2015 год.

Проектная численность на расчётные периоды принимается постоянной (по состоянию на 1 января 2009 года).

###### 3.2  Перечень первоочередных мероприятий по территориальному планированию.

###### 3.2.1  Планировочная организация территории.

Развитие населённых пунктов населения направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройства территории.

На первую очередь наибольшее планировочное развитие получат населённые пункты, определённые проектом, как центры хозяйственной деятельности, туризма и отдыха.

Предприятия сельского хозяйства и коммунально-складские объекты будут развиваться на общественных площадках за счёт упорядочения и благоустройства территории с соблюдением санитарных норм.

Проектом предлагается рассмотреть вопрос организации въездов в населённые пункты. Для этого необходимо планировочное и объектно-пространственное решение населённых пунктов, а также их благоустройство.

###### 3.2.2  Развитие основных отраслей хозяйства.

Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

Для стимулирования развития отрасли туризма и рекреации предполагается стимулирование развития кустарных промыслов.

В земельном фонде и растениеводстве:

1 Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

·                    внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства;

·                    внедрение севооборотов;

·                    биологизация земледелия;

·                    развитие семеноводства;

·                    проведение мелиоративных  работ.

В результате: повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур.

2  Увеличение посевных площадей за счёт неиспользуемой в настоящее время пашни на 10% (при соотношении парков к пашне – 16%).

3 Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработка её в поселении.

4 Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяющих увеличить поголовье КРС скота на 11%.

Необходима покупка племенного скота.

Производство продукции животноводства увеличится: молоко на 36%, мясо на 68%.

Максимально возможная переработка полученной продукции.

5  Обеспечение круглогодичной занятости населения.

6  Государственная поддержка:

·         льготное кредитование и налогообложение;

·         страхование отрасли;

·         интеграция и кооперация;

·         организация агросервисного обслуживания, ремонта, проката сельхозтехники  и пр.;

·         организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

###### 3.2.3  Трудовые ресурсы. Структура занятости.

Согласно вероятному сценарию развития доля трудоспособного населения к 2015 году будет составлять - 506 человек и будет перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой услуг и развитие структурных характеристик занятости населения как в традиционной деятельности – здравоохранение, торговля, так и новых  -  финансы, кредитование, страхование, малый и средний бизнес.

Структура занятости:

| № п/п | Отрасли | Исходный год | Первый этап 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство | 48 | 48 |
| 2 | Промышленность | 35 | 35 |
| 3 | Строительство | 39 | 39 |
| 4 | Внепроизводственная сфера: торговля, образо-вание, медицинское обслуживание и т.д. | 287 | 287 |
| 5 | Безработные | 105 | 97 |
|  | Итого: | 514 | 506 |

###### 3.2.4  Население. Система расселения

Численность населения  Русско-Тювеевского сельского поселения к 2015 году будет составлять  895 человек.

По населённым пунктам распределится следующим образом:

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2015 |
| 1 | д. Русское Тювеево | 614 | 610 |
| 2 | д. Итяково | 158 | 156 |
| 3 | д. Чижиково | 103 | 100 |
| 4 | д. Дегтярево | 30 | 28 |
| 5 | д. Верясы | 3 | 1 |
|  | Итого: | 908 | 895 |

Проектом предлагается:

Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

###### 3.2.5  Жилищный фонд

Приоритетное размещение нового строительства в Русско-Тювеевском сельском поселении не предусматривается.

###### 3.2.6 Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания

Общеобразовательные школы.

Предлагается объединение в масштабе сельского поселения всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

В сочетании с клубными учреждениями и библиотеками они должны стать центрами досуга не только для учащихся, но и для всех жителей села.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, а также привлечению квалифицированных кадров.

Проблемы:

·                    слабая материально-техническая база образовательных учреждений;

·                    ухудшение здоровья детей;

·                    школьные столовые не имеют минимального перечня оборудования для организации питания детей;

·                    недостаточно средств для организации рационального и полноценного питания детей в школьных учреждениях;

·                    недостаточная компьютеризация школ;

·                    недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов и организацию подписки на учебно - методическую литературу.

Проектные предложения.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, а также привлечению квалифицированных кадров.

На перспективу вероятно совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами культурно образовательного направления.

Детское дошкольное образование.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные (небольшие учреждения по подготовке детей к школе). Для организации таких объектов могут использоваться помещения не загруженных школ, или вновь построенные с привлечением частных инвесторов.

Проектом предлагается: - Строительство детского сада на 60 мест.

Расчёт норматива обеспечения детскими дошкольными учреждениями.

| № п/п | Показатели | Исходный год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети в возрасте от 0 до 16 лет, | 100 |  |
| 2 | В том числе: |  |  |
| 3 | 0 -3 лет | 27 |  |
| 4 | 3 -7 лет | 29 |  |
| 5 | Школьники 7 – 16 лет | 44 |  |
| 6 | Принято для посещения ДДУ от своей возрастной группы | - |  |
| 7 | 0-3 лет | - |  |
| 8 | 3 – 7 лет | - |  |

Общеобразовательные школы

| № п/п | Наименование школы | Местонахождение | Ёмкость, кол-во учащихся |  | Числен-ность учителей | Состояние школьного здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измере-ния | Факти- ческая |  |  |
| 1 | Итяковская начальная школа | д. Итяково | чел. | 10 | 2 | 70 |

Остальные школьники из д. Русское Тювеево, д. Дегтярево, д. Чижиково  и старшеклассники из д. Итяково обучаются в школах г. Темников.

В сводном виде расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах.

| № п/п | Наименование | Потребность | Существующие | Нововозводимые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняемые | +избыток -недостаток |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 | - | 1 |
| 2 | Школы | 1 | - | 1 |

С введением Сан Пин 2.4.2 1178-02 гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: площадь кабинетов принимается из расчёта 2,5 м? на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий 3,5 м?, при групповых формах работы и индивидуальных занятиях раньше было 2 м?.

Появились кабинеты информатики, родного языка, вместо библиотеки – информационный центр, медицинский кабинет. Увеличилась площадь подсобных помещений столовой.

С введением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан Пин 2.4.1. 1249 -03. санитарно-эпидемиологические требовании к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных общеобразовательных учреждений. наполняемость группы не более 20 человек (оптимальная – 15), а площади групповой. с буфетной не менее 54 м?, а спальни не менее 50 м?, должна быть постирочная, медкабинет.

Не загруженные школы.

Эта  государственная недвижимость и она должна быть сохранена.  Не допускается злоупотребление в дальнейшем её использовании так, как является основным базовым капиталом для общественных и социальных целей.

Приоритетным направлением использования избыточных мощностей школ является расширенный спектр учреждений дополнительного образования художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования. клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы и т.д.

Здравоохранение.

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

Культура и спорт.

Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

Торговля и общественное питание.

Внутренний экономический оборот в поселении недостаточен для прогноза уровня доходов населения.

Рекреации и туризм.

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения  туризм и рекреация не развиты.

###### 3.2.7 Транспортная инфраструктура

Существующие дороги, ведущие к Русско-Тювеевскому сельскому поселению, частично асфальтированы и первоочередное мероприятие – это поддержание дорог в хорошем, качественном состоянии.

·                    строительство разворотных площадок, благоустройство автопавильонов, обустройство дорог и устройство ограждений.

###### 3.2.8 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение.

Территория Русско-Тювеевского сельского поселения представлена водотоками реки Мокша. Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд предполагается покрывать за счет подземных вод.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания железа и общей жесткости.

Групповых водопроводов в поселении нет.

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Все водозаборные узлы требуют реконструкции.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.

Хозяйственно – бытовая канализация.

Максимальное использование локальных очистных сооружений.

Электроснабжение

Реконструкция распределительных сетей 0,4 – 10 кВ.

###### 3.2.9  Санитарная очистка территории.

·        Реализация генеральной схемы санитарной очистки сельских населённых мест.

·        Ликвидация несанкционированных свалок.

·     Организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

·    Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

·   Обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

·         Поиск инвестора для строительства полигона ТБО.

Основные  технико – экономические  показатели генерального плана Русско-Тювеевского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первый этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 5465 | 5465 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 225,6 | 225,6 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйст-венного назначения | га | 4236,6 | 4236,6 |
| 1.3 | Земли лесного фонда | га | 240,8 | 240,8 |
| 1.4 | Земли древесно – кустар-никовых насаждений | га | 688,0 | 688,0 |
| 1.5 | Земли водного фонда (пруды и водоёмы) | га | 59,0 | 59,0 |
| 1.6 | Земли под дороги | км | 14,8 | 14,8 |
| 1.7 | Прочие земли | га | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел | 908 | 865 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | д. Русское Тювеево | чел | 614 | 610 |
|  | д. Итяково | чел | 158 | 156 |
|  | д. Чижиково | чел | 103 | 100 |
|  | д. Дегтярево | чел | 30 | 28 |
|  | д. Верясы | чел | 3 | 1 |
| 2.2 | Показатель естественного прироста: |  |  |  |
|  | прирост | чел | 10 | 7 |
|  | убыль | чел | 29 | 10 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | Дети до 16 лет, младше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 12,8 |
|  | Старше трудоспособного возраста | % | 30,4 | 30,7 |
|  | Трудоспособного возраста | % | 56,6 | 56,5 |
| 2.4 | Трудовая структура населения |  |  |  |
|  | Численность занятого населения | чел | 514 | 506 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | В сельскохозяйственном производстве | чел | 48 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В промышленности | чел | 35 | 35 |
|  | В строительстве | чел | 39 | 39 |
|  | Вне производственная сфера: торговля, образование, медицина, финансы и т.д. | чел | 287 | 287 |
|  | Лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью | чел | 105 | 97 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | - | 60 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 10 | 100 |
|  | Существующие сохраняемые Потребность «+» Недостаток «-» | мест | + | + |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 2 | 2 |
|  | Кабинет врача общей практики | ед. | - | - |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли, общественно питания и бытового обслуживания всего/1000 чел. | ед. | 2 | 2 |
| 3.5 | Учреждения санитарно-курортные и оздорови-тельные, отдыха и туризма всего/1000 чел. | ед | - | - |
| 3.6 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | ед. | - | - |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно бытового обслуживания населения | ед | 1 | 1 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость линий общественного пассажирс-кого транспорта | км. | 10 | 10 |
|  | В том числе: автобус | км | 10 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 94 | 96 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  | - |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление всего | м3/сут. | 83,6 | 82,7 |
|  | В том числе: На хозяйственно- питьевые нужды | м?/сут. | 63,6 | 62,7 |
|  | На производственные нужды | м3/сут. | 20,0 | 20,0 |
| 5.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./сут./чел. | 150 | 150 |

# ТОМ 2

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «ГИПРОЗЕМ»

# Заказчик: Администрация Русско-Тювеевского сельского

# поселения Темниковского  муниципального района

# Республики Мордовия

# Объект:  Генеральный план и правила землепользования и застройки

# Русско-Тювеевского сельского  поселения Темниковского

# муниципального  района Республики Мордовия

# IIРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

# И  ЗАСТРОЙКИ

Директор                                                                          В.П. Антонов

Главный инженер проекта                                              И.Р.  Крейнер

Саранск, 2014

# АВТОРСКИЙ ЛИСТ

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.Р. Крейнер |  |
| Инженер | Е.В. Агеева |  |

Содержание тома

- Введение ..……………………………………………………………………...8

ЧАСТЬ I  Регулирование землепользования и застройки на основе зонирования территории  Русско-Тювеевского сельского поселения.

Глава 1.1 Общие положения

2 Статья 1 Основные понятия, используемые при осуществлении  градостроительной деятельности и в настоящих Правилах……………………………9

3 Статья 2 Основание введения Правил и их назначение, правовой статус и сфера действия Правил, их назначение, цели и задачи градостроительного зонирования, состав ……………………………………………………………………..13

4  Статья 3 Градостроительные регламенты и их применение ………….……15

5  Статья 4 Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  17

6 Статья 5 Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  ……………17

7 Статья 6  Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании……………………………………………………………18

Глава 1.2 Права использования недвижимости, возникшие до вступления  в силу Правил

8 Статья 7  Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам  …. 19

9 Статья 8 Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории ………………………………………………………………………………19

Глава 1.3 Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки. Публичные слушания.

10    Статья 9 Лица, осуществляющие землепользование и застройку …………...20

11  Статья 10 Органы, уполномоченные регулировать и контролировать застройку и землепользование…………………………………………………………21

12 Статья 11 Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градостроительной деятельности …………………………..…………… …………..22

Глава 1.4 Условия и общие принципы организации процесса формирования и     предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам для   строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

13 Статья 12 Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению
земельных участков для строительства ………………….………………………….22

14 Статья 13  Принципы   организации  подготовительных работ по формированию земельных участков для их последующего предоставления физическим и юридическим лицам для строительства  …………………………….25

Глава 1.5 Прекращение прав на земельные участки. Установление  публичных  сервитутов

15  Статья 14  Прекращение и ограничение прав на землю   ………………….26

16 Статья 15  Установление прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)……………………………………………………...27

Глава 1.6 Строительные изменения недвижимости

17  Статья 16  Право  на строительные  изменения недвижимости и основание для его реализации ……………………………………………………………………..28

18   Статья 17 Виды строительных изменений недвижимости ………….…...………28

19 Статья 18 Подготовка проектной документации (Архитектурно-строительное проектирование). Государственная экспертиза проектной документации. Разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию………………………………………………………………….….......29

Глава 1.7. Иные нормы регулирования землепользования и застройки

20 Статья 19 Действие Правил по отношению к градостроительной документации………………………………………………………………………...33

21 Статья 20 Планировка, застройка и благоустройство территорий индивидуального жилищного строительства. Планировка и застройка участков индивидуального строительства. Объемные и конструктивные решения индивидуальных жилых домов………………………………………………………...33

22  Статья 21  Основание и право инициативы внесения дополнений и изменений в Правила. Внесение изменений и дополнений в Правила ……………33

23  Статья 22  Ответственность за нарушения Правил …………………………33

ЧАСТЬ II   «Картографические документы и градостроительные регламенты»

..    Глава 2.1 Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного строительства.

24 Статья 23 Перечень территориальных зон………………..………………….34

25	 Статья 24 Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного строительства ………………………….…………..……………………37

ЧАСТЬ III "Изложение и извлечения из нормативных правовых актов,
                             содержащих нормы регулирования землепользования и застройки»

26  Соглашение   (Приложение 1)………………………………………………. ..41

27 Положение о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории сельского поселения (Приложение 2)......................................................................................................................44

28 Образец заполнения формы градостроительного плана земельного
участка (Приложение 3)……………………………………………………………… 44

29  Градостроительный план земельного участка.  Информация   о   разрешенном  использовании   земельного   участка,   требованиях   к  назначению, параметрам   и  размещению  объектов капитального строительства …....………….54

30 Форма выдачи разрешения на строительство (Приложение 4) ……………59

31 Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение 5)…... 61

32 Правила планировки, застройки и благоустройства территорий индивидуального жилищного строительства. Планировка и застройка участков индивидуального строительства. Объемные и конструктивные решения индивидуальных домов. (Приложение 6)……………………………………………..64

33 Рекомендации  по  улучшению  внешнего  облика  сел  Русско-Тювеевского   сельского  поселения (Приложение 7 )……..……………….................71

Прилагаемые чертежи:

1 Карта градостроительного зонирования  Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Введение

Работы по разработке правил землепользования и застройки территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия, выполнены специалистами ООО «Гипрозем».

Заказчиком на проведение работ является администрация Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района.

За основу разработки правил землепользования и застройки территории положен генеральный план развития территории Русско-Тювеевского сельского поселения.

Правила землепользования и застройки территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия (далее-Правила) являются нормативным правовым актом органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений отнесено утверждение правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

Генеральный план Русско-Тювеевского сельского поселения.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.12.2008 №612 об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия.

Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований – Москва, 2007.

В качестве нормативных документов использованы Федеральные Законы.

Градостроительный кодекс Российской федерации от 29 12 2004 №190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005,  № 117- ФЗ, от 31.12.2005, № 199-ФЗ, от 31.12 2005, № 210-ФЗ, от 03.06.2006, № 73-ФЗ, от 27.07.2006, № 143-ФЗ, от 04.12.2006, №201 - ФЗ, от 18.12.2006, №232 - ФЗ, от 29.12.2006, №258 - ФЗ, от 10.05.2007, №69 - ФЗ, от 24.07.2007, №215 - ФЗ, от 30.10.2007,  №240 - ФЗ, от 08.11.2007, №257 — ФЗ, от 04. 12. 2007,  № 324-ФЗ, от 13. 05. 2008,  №66-ФЗ, от 16. 05. 2008,  №75-ФЗ, от 14. 07. 2008,  № 118-ФЗ, от 22. 07. 2008,  №148-ФЗ, от 23. 07. 2008,  № 160-ФЗ, от 25. 12. 2008,  №281-ФЗ, от 30. 12. 2008,  №309-ФЗ).

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03;

Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1110-02;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 № 578;

Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт. Утверждены Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984  № 255;

Водный Кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 12.04.06г., одобрен Советом Федерации 26.05.06г.;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.10.2001  № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Настоящие Правила содержат три части:

Часть I - "Регулирование землепользования и застройки на основе зонирования территории сельского поселения",

Часть II -   "Картографические документы и градостроительные регламенты ",

Часть III - "Изложение и извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы регулирования землепользования и застройки".

Часть I настоящих Правил - "Регулирование землепользования и застройки на основе зонирования территории сельского поселения", представлена в форме текста правовых и процедурных норм, регламентирующих:

- территории;

- права и обязанности физических и юридических лиц по использованию и строительному изменению недвижимости;

-	полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления по созданию и применению системы регулирования землепользования и застройки на основе зонирования порядок предоставления земельных участков для строительства, осуществления контроля за использованием и строительными изменениями недвижимости;

- порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в них дополнений и изменений.

Часть II настоящих Правил - «Картографические документы и градостроительные регламенты» содержит картографические документы и описание градостроительных регламентов по видам разрешенного использования недвижимости и предельным значениям параметров разрешенного изменения недвижимости (статья 25).

Часть III настоящих Правил содержит изложение нормативных правовых актов или извлечения из них, которые включают иные нормы регулирования землепользования и застройки, а также детализируют правовые нормы Части I настоящих Правил относительно порядка их применения, другие документы, включая формы заявок, согласований и разрешений, которые сопровождают процедуры предоставления прав на земельные участки, подготовки и осуществления строительства.

Глава 1  Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые при осуществлении градостроительной деятельности и в настоящих Правилах.  В целях настоящих правил используется следующие понятия:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, ограничение  негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта;

блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более
квартир, каждая из которых имеет изолированный вход и доступ на отдельный земельный участок;

виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено в силу наименования этих видов в статье 25 настоящих Правил при соблюдении правил, установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами;

водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой установлен специальный режим хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира;

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования;

высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши;

градостроительная документация - документация о градостроительном
планировании развития территории (генеральный план, проект черты села, другая
документация), а также о застройке территории (проекты планировки, проекты
межевания, проекты застройки);

изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного
участка, или строений, сооружений на нем (из состава видов разрешенного
использования), а также изменение их параметров (включая изменение размеров
земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства
новых, реконструкции, перемещения или сноса существующих строений или сооружений, при осуществлении иных действий, приводящих к изменению параметров недвижимости;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование;

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение общей площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений на участке определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые на планах по красным линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ земельных участков, и предписывающие места расположения внешних контуров проектируемых и возводимых зданий, сооружений и строений;

межевание - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости;

минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные:

1. Настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон;

2. Строительными нормами и правилами для определенных видов использования недвижимости (видов строительных объектов).

Не допускается: создание земельных участков, площадь и размеры которых меньше минимальных показателей, установленных настоящими Правилами; строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных для соответствующего вида объекта;

недвижимость - земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья;

отклонения от Правил - санкционированное (в порядке, установленном
настоящими Правилами) для конкретного земельного участка отступление от предельных
параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка,
отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его недостаточного размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных (сложных) инженерно-геологических и иных характеристик;

проектная документация - графические и текстовые материалы, определяющие
объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства,
реконструкции, и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства  земельных участков. Проектная документация подготавливается для отдельных объектов и земельных участков (в отличие от градостроительной документации для массивов территории). Утвержденная, согласованная и получившая
положительное заключение государственной экспертизы проектная документация
является основанием для выдачи разрешения на строительство;

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель
градостроительного регламента, показывающий какая максимальная часть площади
каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия,  сельского поселения для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения;

разрешенное использование земельных участков и иных объектов
недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градостроительным
регламентом, иными ограничениями на использование недвижимости, установленными в
соответствии с законодательством, а также в соответствии с сервитутами;

разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника,
владельца, арендатора или пользователя земельного участка, иного объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории. Предоставляется на основе проектной документации, согласованной и прошедшей экспертизу в установленном порядке;

собственники земельных участков - физические и юридические лица,
являющиеся собственниками земельных участков;

землепользователи - юридические лица, определенные ст.20 Земельного Кодекса РФ, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

землевладельцы - физические лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);

частный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное договором между собственниками (пользователями) недвижимости
(физическими или юридическими).

Статья 2. Основание введения Правил и их назначение, правовой статус и сфера действия Правил, их назначение, цели и задачи градостроительного зонирования, состав

1 Настоящие Правила разработаны и вводят в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности в Русско-Тювеевском сельском поселении систему регулирования землепользования и застройки, основанную на применении законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Мордовия, местных порядков и нормативов регулирования градостроительной деятельности, приведенных и установленных в настоящих правилах, а также на зонировании - делении всей территории в границах сельского поселения и населенных пунктах на зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного использования с целью:

1.1Защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических
лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и
застройки

1.2	Обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования
земельных   участков, осуществления   на   них   строительства   и   реконструкции

1.3 Подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости

1.4 Контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов и их последующего использования

2. Основанная на зонировании система регулирования землепользования и застройки предназначена для:

2.1 Реализации планов и программ развития территории сельского поселения, систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и
культурно-исторической среды

2.2 Установления правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости

2.3 Создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

2.4 Обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения общественных слушаний;

2.5 Обеспечения контроля,  за соблюдением прав граждан и юридических лиц.

3  Настоящие  Правила регламентируют деятельность  должностных,  а также физических и юридических лиц, в отношении:

3.1 Правового зонирования территории сельского поселения и установления градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

3.2  Разделения (межевания) территории сельского поселения на земельные участки;

3.3  Предоставления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам;

3.4  Подготовки оснований для принятия решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;

3.5  Разработка проектной документации;

3.6 Приведения в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной
градостроительной документации;

3.7 Предоставления разрешений на строительство, эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

3.8 Контроля за использованием и строительными изменениями объектов
недвижимости, применения штрафных санкций в случаях и порядке, установленных
законодательством;

3.9 Обеспечения открытости и доступности для физических и юридических лиц
информации о застройке и землепользовании, а также их участия в принятии решений
по этим вопросам;

3.10 Внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, в том числе по
инициативе граждан.

4  Настоящие Правила применяются наряду с:

4.1	Нормативами и стандартами, установленными уполномоченными
государственными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и
здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и
культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

4.2 Иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
сельского поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Настоящие Правила обязательны, для органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих
градостроительную (строительную) деятельность на территории сельского поселения, а также судебных органов - как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и  застройки.

Статья З  Градостроительные регламенты и их применение

1 Решения по застройке и землепользованию принимаются в соответствии с
генеральным планом  сельского поселения, иной градостроительной документацией и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2 	Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

2.1 Фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальной зоны;

2.2 Возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2.3 Функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

2.4  Видов территориальных зон;

2.5 Требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.

3 	Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4 Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:

4.1 В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

4.2  В границах территорий общего пользования;

4.3  Занятые линейными объектами;

4.4  Предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5  Применительно к историческим территориям сельского поселения, территориям достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6  Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

7	Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами.

8.	Территориальные зоны выделены на двух картах (видах карт)

Карта зонирования территории Муниципального образования

Карта зон с особыми условиями использования территории.

9.	На карте зонирования территории муниципального образования выделены зоны, к
которым приписаны градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости.

Зоны на указанной карте перекрывают всю территорию муниципального образования. Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на карте зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования. Границы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости. Границы зон на карте зонирования устанавливаются по:

9.1 Центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;

9.2 Красным линиям;

9.3 Границам земельных участков;

9.4 Границам или осям полос отвода для коммуникаций;

9.5 Административным границам города, микрорайонов в составе города;

9.6 Естественным границам природных объектов;

9.7 Иным границам.

На карте зон с особыми условиями использования территории показаны все объекты и указаны размеры санитарно-защитных и охранных зон вокруг них.

Для земельных участков находящихся в зоне ограничений приписаны дополнительные градостроительные регламенты, определяющие действия разрешаемые или запрещаемые в целях охраны и рационального использования окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения, в т.ч. санитарно-защитные зоны, водоохранные и прибрежные зоны рек и водоемов и т.д.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

В водоохранных зонах запрещается опыление ядохимикатами при борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений, мест захоронения, складирования навоза, свалок мусора, стоянка и заправка топливом, мойка и ремонт автотракторного парка.

К земельным участкам, иным объектам недвижимости расположенным в двух или более зонах, выделенных на нескольких, перечисленных выше картах, применяются все основные и дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам по каждой карте.

Статья 4  Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию по землепользованию и застройке.

2 Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории сельского поселения (Приложение 2 части III Правил).

3  Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

4   В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

5  Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 5 Отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1 Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

2	Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3	Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого
разрешения.

4	Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном
уставом  сельского поселения (или) нормативными правовыми актами Комитета местного самоуправления  сельского поселения с учетом положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5  На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

6  Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части  5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7  Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 6  Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1	Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные
документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также
должностных лиц.

Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:

1.1 Публикации Правил и открытой продажи их копий в соответствии с установленным сельским поселением порядком

1.2   Предоставления Правил в библиотеку сельского поселения

1.3   Помещения Правил в сети Интернет

1.4 Создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в администрации Русско-Тювеевского сельского поселения.

1.5	Предоставления структурным подразделениям администрации  сельского поселения, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам).

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования и застройки в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.

Глава 1.2 Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил

Статья 7  Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1 Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые сельского поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2 Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.

3 Земельные участки и прочно связанные с ним объекты недвижимости,
существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими
настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

3.1 Имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных в градостроительных регламентах статьей 25 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.

4 	Постановлением Главы администрации сельского поселения может быть придан статус несоответствия:

4.1Производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования, статья 24) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов;

4.2 Объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных утвержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций.

Статья 8 Использование и строительные изменения объектов недвижимости,  несоответствующих Правилам

1 Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2 Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность

производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются, ремонтируются, при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования.

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как,  в соответствии с разрешенными видами использования и параметрами разрешенного строительства.

В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Глава 1.3  Участники отношений, возникающих по поводу землепользования

и  застройки. Публичные слушания

Статья 9  Лица, осуществляющие землепользование и застройку

1 Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц,
которые:

-участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых Русско-Тювеевским сельским поселением по предоставлению прав собственности или аренды на сформированные земельные участки в целях нового строительства или реконструкции;

- обращаются в администрацию сельского поселения с заявкой о предоставлении земельного участка (участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют действия по формированию земельных участков как объектов недвижимости;

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости.

2 Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также
регулироваться иными нормативными правовыми актами сельского поселения,
детализирующими нормы настоящих Правил. К другим действиям физических и
юридических лиц относятся:

-переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собственности и т.д.;

- разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земельные участки;

-иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по застройке и землепользованию.

Изложение или извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих вышепоименованные действия, могут включаться в часть III настоящих Правил.

3	Лица, осуществляющие в Русско-Тювеевском сельском поселении землепользование и застройку от имени государственных органов, выполняют требования законодательства и настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов.

Статья 10 Органы, уполномоченные регулировать и контролировать застройку и  землепользование

1 Органами уполномоченными регулировать и контролировать застройку и землепользование являются:

Орган архитектуры и градостроительства района, который выполняет свои полномочия на основе соглашения заключаемого Муниципальным образованием Русско-Тювеевское сельское поселение в лице Главы администрации  сельского поселения, и Муниципальным образованием «Темниковский Муниципальный район» в лице Главы администрации Темниковского Муниципального района о передаче полномочий в сфере градостроительной деятельности (Форма соглашения приведена в части III Приложение 1);

Комиссия по землепользованию и застройке, создаваемая главой местной администрации в целях подготовки правил землепользования и застройки и их возможных изменений, генеральных планов поселений, документации по планировке территорий, проведения публичных слушаний по обсуждению вопросов градостроительной деятельности.

Работа комиссии регулируется Положением о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории сельсовета (Приложение  2 части III Правил)

2 Положением о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории сельского поселения регламентируются следующие вопросы градостроительной деятельности:

-Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта генерального плана сельского поселения (Статья 3);

-Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (Статья 4);

-Основные положения о публичных слушаниях применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании, отклонениях от правил землепользования и застройки, а также по обсуждению документации по планировке территории (Статья 5);

-Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании (Статья 6);

-Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов об отклонениях от правил землепользования и застройки (Статья 7);

-Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (Статья 8).

Статья 11 Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о

градостроительной деятельности.

1	Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о
градостроительной деятельности, в том числе о возможном или предстоящем
предоставлении (изъятии) земельного участка для строительства, осуществляется
администрацией  сельского поселения через средства массовой информации, посредством проведения публичных слушаний, а также организации экспозиций и выставок.

Порядок информирования граждан, их объединений и юридических лиц устанавливается Главой администрации  сельского поселения на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Мордовия.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о публичных
слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории
сельского поселения (Приложение 2 части III Правил)

Глава 1.4. Условия и общие принципы организации процесса формирования и предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Настоящая глава в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным уставом Республики Мордовия определяет условия и общие принципы организации процесса формирования земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности и подготавливаемых для вовлечения их в оборот, а также основы порядка предоставления администрацией поселения сформированных для строительства земельных участков физическим и юридическим лицам на правах аренды или собственности.

Основные нормы, регулирующие действия по формированию и предоставлению земельных участков для строительства, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, детализируются законами, иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения изложение которых или извлечения из них могут включаться в часть III настоящих Правил.

Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных участков для строительства

1   Предоставляться физическим и юридическим лицам для строительства могут только земельные участки из состава земель, которые согласно законодательству не изъяты из оборота.

2  В соответствии с пунктом 10 статьи 3 федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" до разграничения государственной собственности на землю государственная регистрация права государственной собственности на землю для осуществления распоряжения землями, находящимися в государственной собственности, не требуется. Распоряжение указанными землями до разграничения государственной собственности на землю осуществляется органами местного самоуправления в пределах их полномочий, если законодательством не предусмотрено иное.

После разграничения государственной собственности на землю органы местного самоуправления распоряжаются исключительно землями, находящимися в муниципальной собственности.

Земельным кодексом Российской Федерации регулирует отношения связанные с:

Порядком предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (Статья 30.);

Особенностями предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (Статья 30.1.);

Особенностями предоставления земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (Статья 30.2.);

Выбором земельных участков для строительства (Статья 31.);

Принятием решения о предоставлении земельного участка для строительства (Статья 32.);

Приобретением земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах)   (Статья 38.);

Порядком организации и проведения аукционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства (Статья 38.1.);

Особенностями проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (Статья 38 2.)

Изложение указанных выше статей включены в часть III настоящих Правил. Приложение 3.

3.	В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации
предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их формированию:

3.1  Без предварительного согласования мест размещения объектов;

3.2  С предварительным согласованием мест размещения объектов.

В соответствии с пунктом 11 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации, после вступления в силу настоящих Правил и при наличии градостроительной документации по планировке территории в Русско-Тювеевском сельском поселении предварительное согласование мест размещения объектов не проводится.

В Русско-Тювеевском сельском поселении временно, до разработки градостроительной документации по планировке территории, сохраняется порядок предоставления земельных участков с предварительным согласованием мест  размещения объектов.

4.	В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации
предоставление земельных участков для строительства в собственность без
предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется
исключительно на торгах (конкурсах, аукционах), порядок проведения которых
определен статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предоставление земельных участков для строительства в аренду без предварительного согласования мест размещения объектов может осуществляться на торгах или без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Передача земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка.

5.	С учетом земельного и градостроительного законодательства предоставление
земельного участка для строительства без предварительного согласования
места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:

1) проведение работ по формированию земельного участка:

разработка, согласование, проведение публичных слушаний по обсуждению проекта планировки, и межевания и их утверждения в установленном порядке (при отсутствии градостроительной документации на указанный земельный участок);

подготовка проекта границ земельного участка и установление его границ на местности;

определение на основании настоящих Правил разрешенного использования земельного участка;

подготовка градостроительного плана земельного участка, включающего и определение технических условий подключения объектов планируемого строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); - публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

2)	государственный кадастровый учет земельного участка;

3) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка;

4) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или подписание договора аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

6. Решение Главы администрации о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием:

1) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в собственность;

2) заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду.

7. Решение Главы администрации (либо выписка из него) о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка выдается заявителям в десятидневный срок со дня его принятия.

Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано заявителем в суд, арбитражный суд.

В случае признания судом недействительным отказа в предоставлении земельного участка суд, арбитражный суд в своем решении обязывает администрацию города предоставить земельный участок с указанием срока и условий его предоставления.

Статья 13. Принципы организации подготовительных работ по формированию земельных участков для их последующего предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

1.	Земельные участки являются сформированными и подготовленными для передачи
физическим и юридическим лицам для строительства, если они свободны от прав третьих
лиц (за исключением тех, которые определены посредством сервитутов), и для них
установлены:

1.1	Необходимые ограничения на использование и застройку (градостроительные
регламенты);

1.2  Границы;

1.3 Технические условия подключения объектов предстоящего строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.	Подготовительные работы по формированию земельных участков как объектов
недвижимости могут проводиться по инициативе и за счет средств:

2.1 Администрации поселения и бюджета поселения;

2.2 Государственных органов и государственных бюджетов;

2.3 Физических и юридических лиц  за их счет.

Общие принципы организации подготовительных работ в указанных случаях определяются настоящими Правилами, которые детализируются в нормативных правовых актах Главы администрации. Изложение этих актов могут, включается в часть III настоящих Правил.

3. Подготовительные работы по формированию земельных участков в случаях застроенных и не застроенных территорий, когда имеются свободные от прав третьих лиц земельные участки, проводятся в следующей последовательности:

В случаях, когда инициатором формирования и предоставления земельных участков является администрация поселения, подготовительные работы проводятся по заданию администрации подразделениями органов архитектуры и градостроительства района, физическими или юридическими лицами, имеющими лицензии на разработку градостроительной документации (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов) на договорных условиях.

В случаях, когда инициатором формирования и предоставления земельных участков являются физические, юридические лица, подготовительные работы проводятся по заданию администрации поселения подразделениями органов архитектуры и градостроительства района, физическими и юридическими лицами, имеющими лицензии на разработку градостроительной документации (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов) и действующими на основании договоров подряда с указанными физическими, юридическими лицами.

Результатом подготовительных работ являются:

1) Градостроительная документация - проект планировки, межевания, (в случае отсутствия градостроительной документации),

2) Градостроительный план, в составе которого технические условия на подключение сформированных участков к сетям инженерно-технического обеспечения.

Градостроительным кодексом Российской Федерации в части планирования территорий определяются:

Назначение и виды документации по планировке территории (Статья 41);

Назначение, состав проектов планировки территории (Статья 42);

Назначение, состав проектов межевания территорий (Статья 43);

Назначение, состав Градостроительных планы земельных участков (Статья 44);

Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории (Статья 45).

Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения или органа местного самоуправления городского округа Статья 46.

Указанные статьи приведены в части III настоящих Правил (Приложение 5).

Градостроительный план земельного участка подготавливается в соответствии с формой, утвержденной Правительством Российской Федерации содержащейся в части III настоящих Правил (Приложение 5)

Градостроительный план земельного участка является обязательным основанием для разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов, а также для последующего получения разрешения на строительство.

Собственники или арендаторы земельных участков вправе принимать приемлемые для них планировочные, архитектурные, конструктивные и иные решения в отношении проектируемых объектов при условии, что эти решения не выходят за пределы установленных градостроительных регламентов, ограничений, налагаемых сервитутами, и соответствуют законодательству, действующим нормам и правилам.

Глава 1.5. Прекращение прав на земельные участки. Установление  публичных

сервитутов

Статья 14. Прекращение и ограничение прав на землю

1. Земельным кодексом Российской Федерации установлены следующие положения в части прекращения и ограничения прав;

Основания прекращения права собственности на земельный участок (Статья 44);

Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком (Статья 45);

Основания прекращения аренды земельного участка (Статья 46);

Основания прекращения права безвозмездного срочного пользования земельным участком (Статья 47).

Основания прекращения сервитута (Статья 48).

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд (Статья 49);

Конфискация земельного участка (Статья 50);

Реквизиция земельного участка (Статья 51);

Условия и порядок отчуждения земельного участка (Статья 52);

Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок (Статья 53);

Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования земельного участка (Статья 54);

Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд (Статья 55);

Ограничение прав на землю (Статья 56);

Ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд (Статья 56.1);

Изложение этих актов включается в часть III настоящих Правил. (Приложение 6)

Статья 15. Установление прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)

1.Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским
законодательством.

2   Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Республики Мордовия, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

3  Могут устанавливаться публичные сервитута для:

прохода или проезда через земельный участок;

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном участке;

забора воды и водопоя;

прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

Сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на  земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным
условиям и обычаям;

Использования земельного участка в целях охоты и рыболовства

Временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;

Свободного доступа к прибрежной полосе.

4.	Сервитут может быть срочным или постоянным.

4.1 Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для
земельного участка, в отношении которого он установлен.

Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6   В случаях если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом государственной власти или органом местного самоуправления, установившими публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

7   В случаях если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату.

8.	 Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

9. Сервитута подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Границы действия публичных сервитутов обозначаются на Градостроительных планах земельных участков, на чертежах границ земельных участков, которые являются неотъемлемым приложением к документам, удостоверяющим права физических и юридических лиц на земельные участки. Границы действия сервитутов отражаются в документах кадастрового и технического учета недвижимости.

Глава 1.6  Строительные  изменения  недвижимости

Настоящая глава содержит положения, регламентирующие порядок производства строительных изменений недвижимости.

Статья 16. Право на строительные изменения недвижимости и основание  для его  реализации

Правом производить строительные изменения недвижимости в Русско-Тювеевском сельском поселении - осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости, или их доверенные лица.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке установленном пунктом 18 статьи 18 настоящих Правил. Исключения составляют случаи, определенные пунктом 2 статьи 17 настоящих Правил.

Статья 17. Виды строительных изменений недвижимости

1. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:

1.1   Не требуется разрешения на строительство,

1.2   Требуется разрешение на строительство.

2 Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) Строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2)  Строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);

3) Строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

4)  Изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

5) Иных случаях, если в соответствии с настоящим Градостроительным кодексом, законодательством Республики Мордовия градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

3. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном статьей пунктом 18 статьи 18 настоящих Правил.

Статья 18. Подготовка проектной документации (Архитектурно-строительное проектирование). Государственная экспертиза проектной документации. Разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее также - капитальный ремонт).

2 Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

3 Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства

4 Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование (далее - лица, осуществляющие подготовку проектной документации).

5  Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут являться застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или заказчиком физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи. Договором о подготовке проектной документации может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий, обеспечение технических условий.

6   В случае если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) Градостроительный план земельного участка;

2)  Результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

3) Технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

7.	Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за
подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков. Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий.

8  Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными правообладателю земельного участка.

9  Орган местного самоуправления не позднее, чем за тридцать дней до дня проведения соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, информацию о плате за подключение, а также о плате за технологическое присоединение к сетям.

10  Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

11  Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12  В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) Пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий,
техническими условиями;

2) Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;

3)  Архитектурные решения;

4)  Конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений;

6) Проект организации строительства объектов капитального строительства;

7) Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8)  Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9)  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10)	Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации);

11) Смета на строительство объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

12) Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

13	Состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к
линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной
документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию
разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу
проектной документации и в органы государственного строительного надзора,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

14  Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

15 Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

16   Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные Градостроительным кодексом.

17 Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных Статьей 49

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включена в состав части III Правил. Приложение 7).

18. После подготовки проектной документации на строительство объекта заказчик-застройщик обращается в орган местного самоуправления с заявлением на получение разрешения на строительство. Разрешение на строительство выдается застройщику в течение 10 дней по форме разрешения на строительство установленной Правительством Российской Федерации. Порядок выдачи разрешений на строительство установлен Статьей 51. Градостроительного кодекса «Выдача разрешений на строительство» (включена в состав части III Правил. Приложение 8)

19 После получения разрешения на строительство заказчик-застройщик приступает к строительству, руководствуясь положениями Статьи 52.Градостроительного кодекса «Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» (включена в состав части III Правил. Приложение 9)

20.	При строительстве (реконструкции)зданий и сооружений) ведется контроль за
строительством. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим
строительство, а в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком
или заказчиком. Контроль осуществляется в порядке определенном Градостроительным
кодексом Российской Федерации в статье 53 «Строительный контроль» (включена в
состав части III Правил. Приложение 10)

В случаях установленных статьей 54 Градостроительным кодексом Российской Федерации при строительстве объектов осуществляется Государственный строительный надзор. На территории Республики Мордовия полномочия по ведению Государственного строительного надзора возложены на инспекцию государственного строительного надзора Департамента градостроительства Республики Мордовия (Указанная статья включена в состав части III Правил. Приложение 11)

После завершения строительства осуществляется ввод объекта в эксплуатацию в
соответствии со Статьей 55 Градостроительного кодекса РФ «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» (включена в состав части III Правил. Приложение  12).

Глава 1.7. Иные нормы регулирования землепользования и застройки

Статья 19. Действие Правил по отношению к градостроительной документации

1.	После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная
градостроительная документация применяется в части не противоречащей настоящим
Правилам.

2. Органы местного самоуправления поселения после введения в действие настоящих Правил могут принимать решения о:

2.1  Разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана сельского поселения с учетом и в развитие настоящих Правил;

2.2  Приведение в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реализованных проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных регламентов;

2.3  Разработке новой градостроительной документации о планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов), которая может использоваться как основание для последующей подготовки предложений о внесении дополнений и изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ территориальных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим зонам).

Статья 20 Планировка, застройка и благоустройство территорий индивидуального жилищного строительства. Планировка и застройка участков индивидуального строительства. Объемные и конструктивные решения индивидуальных жилых домов.

1. Планировка, застройка и благоустройства территорий индивидуального жилищного строительства, планировки и застройки участков индивидуального строительства, объемные и конструктивные решения индивидуальных жилых домов устанавливаются в Правилах планировки, застройки и благоустройства территорий индивидуального жилищного строительства. Планировка и застройка участков индивидуального строительства. Объемные и конструктивные решения индивидуальных жилых домов (включены в состав части III Правил. Приложение  13)

Статья 21. Основание и право инициативы внесения дополнений и изменений в Правила.  Внесение изменений и дополнений в правила

Основание и право инициативы внесения дополнений и изменений и порядок внесения изменений в Правила установлены статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса (включены в состав части III Правил. Приложение 14)

Статья 22. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия, иными нормативными правовыми актами, изложения или извлечения из которых включаются в часть III настоящих Правил.

ЧАСТЬ II

Картографические документы и градостроительные регламенты

Глава 2.1 Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного строительства

Статья 23  Перечень территориальных зон

| Состав территориальных зон |  | Виды территориальных зон |  | Основные виды разрешенного использования земельных участков |  | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Код | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование |  |  |
| ЖЗ | Жилая зона | 1 03 | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 0301 | Жилая застройка | Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1 | 2.0 |
|  |  |  |  |  | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
|  |  |  |  |  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
|  |  |  |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 |
|  |  |  |  |  | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 |
|  |  |  |  |  | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 |
|  |  |  |  |  | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |
|  |  |  |  |  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 |
|  |  |  |  |  | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны | 2.7 |
|  |  |  |  |  | Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| 0ДЗ | Общественно-деловая зона | 2 01 | Административно-делового назначения | 0101 | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 | 3.0 |
|  |  |  |  |  | Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
|  |  |  |  |  | Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
|  |  |  |  |  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
|  |  |  |  |  | Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | 3.4 |
|  |  |  |  |  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
|  |  |  |  |  | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | 3.4.2 |
|  |  |  |  |  | Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 | 3.5 |
|  |  |  |  |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
|  |  |  |  |  | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
|  |  |  |  |  | Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
|  |  |  |  |  | Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
|  |  |  |  |  | Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение научной деятельности | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9 |
|  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 |
|  |  |  |  |  | Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 | 3.10 |
|  |  |  |  |  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
|  |  |  |  |  | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 |
| ПР | Производст-венная зона | 3 02 | Промышленности | 0103 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
|  |  |  |  |  | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 |
|  |  |  |  |  | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| ИЗ | Зона инженерной инфраструк-туры | 4 01 | Энергообеспечения | 0101 |  |  | 6.7 |
| ТЗ | Зона транспортной инфраструк-туры | 5 01 | Внешнего транспорта | 0101 | Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 | 7.0 |
|  |  |  |  |  | Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 |
| РЗ | Рекреацион- ная зона | 6 01 | Мест отдыха общего пользования | 0101 | Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады) | 9.0 |
|  |  |  |  |  | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 |
|  |  |  |  |  | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |
| СХЗ | Зона сельскохо-зяйственного использова-ния | 7 01 | Сельхоз. угодий | 0101 | Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | 12.3 |
|  |  |  |  |  | Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |
|  |  |  |  |  | Ведение садоводства | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | 13.2 |
|  |  |  |  |  | Ведение дачного хозяйства | Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений | 13.3 |
| СНЗ | Зона специального назначения | 8 01 | Ритуального назначения | 0101 | Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
|  |  |  |  |  | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений | 12.1 |
|  |  |  |  |  | Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки | 12.2 |
| 11 РФ | ЗОНА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА |  | Основные виды разрешенного использования |  | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений |  |
|  |  |  |  |  | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений |  |
|  |  |  |  |  | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома |  |
|  |  |  |  |  | Ведение личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных. |  |
|  |  |  |  |  | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений |  |
|  |  |  |  |  | Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |  |
|  |  |  |  |  | Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  |  |  |  | Ведение садоводства | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений |  |
|  |  |  | Условно разрешенные виды использования |  | Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |  |
|  |  |  |  |  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) |  |
|  |  |  |  |  | Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению) |  |
|  |  |  |  |  | Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |  |
|  |  |  |  |  | Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |  |
|  |  |  |  |  | Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |  |
|  |  |  |  |  | Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.9 |  |
|  |  |  |  |  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |  |
|  |  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей |  |
|  |  |  |  |  | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 |  |
|  |  |  |  |  | Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |  |
|  |  |  |  |  | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |  |
|  |  |  |  |  | Историческая | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |  |
|  |  |  |  |  | Общее пользование территории | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы |  |
|  |  |  |  |  | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 |  |
|  |  |  | Вспомогательные виды использования |  | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.0 или 4.0, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 20% от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка, предусмотренная видами разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.6 |  |
|  |  |  |  |  | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10 |  |
|  |  |  |  |  | Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |

(статья 23 изложена в ред решения Совета депутатов от 02 октября 2018 г. №87)

Статья 24 Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь

| № п.п. | Наименование основного вида разрешенного использования | Предельный минимальный размер земельного участка ( кв.м.) | Предельный максимальный размер земельного участка ( кв.м.) | Содержание вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства (для ИЖС) | 300 | 1300 | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет (СП 30-102-99). Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более, чем три, предназначенный для проживания одной семьи (ГрКРФ). Обычно с возможностью регистрации по месту жительства на землях с разрешенным видом использования «для ИЖС» (в городах, рабочих поселках, сельской местности). К прочим объектам индивидуального жилищного строительства относятся также пристройки, надстройки к ним, мансардные этажи, хозяйственные и прочие постройки на участке домовладения, в том числе усадебные жилые дома |
| 1.1 | Для индивидуального жилищного строительства (для ИЖС) | 300 | 1500 | Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, следующим категориям граждан: 1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранам боевых действий; 2) одиноким родителям, имеющим несовершеннолетних детей; 3) инвалидам и семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов; 4) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по окончании пребывания в государственном (муниципальном) учреждении, у опекунов или попечителей, в приемной семье; 5) одному из родителей, супруге, не вступившей в повторный брак, военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы; 6) гражданам Российской Федерации, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, зарегистрированным по месту жительства на территории Республики Мордовия; 7) гражданам, имеющим трех и более детей, в случаях, порядке и размерах, установленных Законом Республики Мордовия от 7 сентября 2011 года N 50-З "О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"; 8) медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 - 2012 годах после окончания образовательной организации высшего образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, прибывшим в 2013 - 2015 годах после окончания образовательной организации высшего образования, медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, принятым на работу в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Республики Мордовия в 2014 - 2015 годах, медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом договор, предусмотренный пунктом 3 части 12.2 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; (пп. 8 в ред. Закона Республики Мордовия от 19.07.2016 N 60-З) 9) лицам, награжденным государственной наградой Республики Мордовия - орденом Славы I степени; 10) Почетным гражданам Республики Мордовия; 11) тренерам, подготовившим чемпионов Олимпийских игр, постоянно проживающим на территории Республики Мордовия не менее трех лет. |
| 2 | Ведение личного подсобного хозяйства | 600 | 2500 | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| 3 | Объекты гаражного назначения | 20 | 50 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |
| 4 | Ведение огородничества | 100 | 600 | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции |
| 5 | Ведение садоводства | 200 | 600 | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений |

(статья 24 изложена в ред решения Совета депутатов от 02 октября 2018 г. №87)

1-ЖЗ ЖИЛАЯ ЗОНА Зона жилой застройки постоянного проживания.

Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с участками выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью застройки при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного строительства

2-ОДЗ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА Общественно - деловая зона.

Общественно-деловая зона выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов сельского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при наличии жилых функций и при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного строительства.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации.

Физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивные залы, плавательные бассейны

Учреждения культуры и искусства.

Магазины.

Предприятия связи.

Пункты оказания первой медицинской помощи.

Объекты общественного питания.

Объекты бытового обслуживания.

Участковые пункты милиции Ветлечебницы без содержания животных

Объекты противопожарной службы

Условно разрешенные виды использования.

Гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Автозаправочные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования

Временные торговые объекты. Стоянки для хранения автомобилей

3-ПР ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона Используется под объекты коммунально-складского        назначения

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Предприятия V класса вредности с СЗЗ 100 м. ( котельные, АЗС, МТМ)

Предприятия IV класса вредности с СЗЗ 100 м. ( зерноток).

Склады ГСМ.

4-ИЗ ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерных объектов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Объекты энергообеспечения.

Объекты водоснабжения.

Объекты связи.

Объекты трубопроводного транспорта.

5-ТЗ ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Зона транспортных объектов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Объекты железнодорожного транспорта

Объекты автомобильного транспорта.

Гаражи и стоянки для хранения автомобилей.

Условно разрешенные виды использования.

-	Магазины

6-РЗ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА  Зона рекреационных объектов.

Зона мест отдыха общего пользования

Природные территории

7-СХЗ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Зона сельскохозяйственного использования.

Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Объекты сельскохозяйственного производства.

Выращивание сельскохозяйственной продукции.

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

Животноводство

Вспомогательные виды разрешенного использования

Рыбоводство

Защитное лесоразведение

Прочие

8-СНЗ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона ритуального назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Захоронения (для действующих кладбищ)

Зона складирования и захоронения отходов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Свалки

Скотомогильники

10-АЗ     ЗОНА  АКВАТОРИЙ

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Водохранилища

Водоохранные территории

11-РФ ЗОНА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА Зона резервных территорий. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства.

Перспектива под индивидуальное строительство.

Перспектива под производственное строительство.

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

-	основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые, при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований, не могут быть запрещены;

- виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида использования, сопутствующий вид использования не считается разрешенным;

- виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых необходимо получение специальных согласований с проведением общественных слушаний.

Для каждого земельного участка, расположенного в пределах населенного пункта, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

-	основным градостроительным регламентам;

-	дополнительным градостроительным регламентам по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

-	дополнительным градостроительным регламентам по экологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

-иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости (включая нормативные правовые акты и договоры об установлении публичных и частных сервитутов, иные документы).

По территории сельского поселения проходят транспортные и инженерные коммуникации (газопровод, линии связи, ЛЭП) и другие объекты для которых установлены в соответствии с Федеральным законодательством санитарно-защитные и охранные зоны.

Часть III

"Изложение и извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы регулирования землепользования и застройки".

Приложение 1

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче полномочий

№_______                                                                         		«	»	200___

Муниципальное образование « Русско-Тювеевское сельское поселение»  в лице Главы администрации  сельского поселения__________, действующего на основании  Устава, именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование» с одной стороны и Муниципальное образование  «Темниковский Муниципальный район»   в   лице   Главы администрации Темниковского Муниципального района________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о передаче полномочий в области градостроительной деятельности.

1.Предмет соглашения

Муниципальное образование передает, а Район принимает на себя следующие полномочия, вытекающие из положений Федерального Закона 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения муниципального образования в рамках осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований градостроительного законодательства и обеспечения устойчивого развития территорий Муниципального образования: Русско-Тювеевское сельское поселение.

Уполномоченным органом в сфере землепользования и застройки от Темниковского Муниципального района определен отдел архитектуры и градостроительства администрации Темниковского Муниципального  района, (далее - уполномоченный орган).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности уполномоченного органа района в части подготовки исходно разрешительной документации связанной с предоставлением земельных участков, проектированием, строительством (реконструкцией), вводом объектов в эксплуатацию.

Уполномоченный орган:

-по представлению администрации Русско-Тювеевского сельского поселения в течении 7 дней проводит проверку документации, направленной застройщиком вместе с заявлением для получения разрешения на строительство или для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в соответствии со ст. ст. 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-по результатам проведенной проверки документации готовит заключение о соответствии либо несоответствии   документации    требованиям    градостроительного законодательства. Указанное заключение со всей документацией в течение семи дней направляется в орган местного самоуправления муниципального образования. В случае соответствия документов установленным требованиям к заключению прилагаются подготовленные к подписанию формы разрешения на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию;

-запрашивает у администрации сельсовета необходимую информацию для выполнения возложенного на него поручения;

-осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством, и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области землепользования и застройки;

-подготавливает в соответствии с земельным и градостроительным законодательством акты выбора земельных участков с приложениями;

-подготовка материалов, необходимых для формирования земельных участков (подготовка проекта границ земельного участка, определение разрешенного использования земельного участка, запрос технических условий подключения объектов к сети инженерно-технического обеспечения), выставляемых на торги;

-подготавливает исходные данные для разработки документов территориального планирования муниципального образования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий;

-ведет информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в части территории сельского поселения;

-подготавливает проекты постановлений администрации сельского поселения по вопросам, связанных с предоставлением земельных участков для строительства, обеспечивает с привлечением (по согласованию с заказчиком, застройщиком) проектных организаций, специалистов — архитекторов, архитектурно планировочной мастерской при органе архитектуры) выполнение следующей исходно-разрешительной документации и исходных данных:

-акта выбора земельных участков с приложениями;

-материалов, необходимых для формирования земельных участков (подготовка проекта границ земельного участка, определение разрешенного использования земельного участка, запрос и получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения), выставляемых на торги;

-подготовка исходных данных для разработки документов территориального планирования муниципального образования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий;

-подготовка проектов постановлений связанных с предоставлением земельных участков;

-подготовка градостроительных планов земельных участков.

2.2 Полномочия руководителя органа архитектуры и градостроительства.

Все документы и материалы, подготовленные в рамках настоящего соглашения в обязательном порядке визируются руководителем отдела архитектуры и градостроительства администрации Темниковского Муниципального района

2.3. Полномочия и обязанности муниципального образования:

В целях осуществления положений настоящего соглашения муниципального образования:

-предоставляет своевременно в уполномоченный орган администрации Темниковского Муниципального района всю документацию, направленную им застройщиком вместе с заявлением для получения разрешения на строительство, либо на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно ст. 51,55 Градостроительного кодекса;

-выдает в течение 10 дней со дня получения заявления о выдачи разрешения на строительство, либо разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в его выдачи с указанием причин отказа на основании заключения уполномоченного органа;

-передает субвенции на выполнение Районом вышеуказанных полномочий.

3. Финансирование

3.1. Для осуществления переданных полномочий Району Муниципальное образование передает субвенции в бюджет муниципального образования «Темниковский  Муниципальный район»

Субвенции перечисляются не позднее   ________________ числа каждого месяца.

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязанностей по соглашению

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.

За несвоевременное перечисление муниципальными образованиями субвенций взимается пеня в размере трех сотой части действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.

За не целевое использование Районом субвенций взимается штраф в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от суммы не целевого использования бюджетных средств.

5. Вступление соглашения в силу, срок действия и порядок расторжения

5.1	Настоящее соглашение вступает в силу с  20___ года и действует до 20__ года.

5.2	Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по взаимному
соглашению сторон.

Расторжение настоящего соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае направления уведомления не позднее чем за три дня.

Любые изменения или дополнения к настоящему соглашению должны быть заключены в письменном виде за подписью обеих сторон.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному каждой из сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты

Приложение 2

Положение о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории  сельского поселения

Статья 1. Общие положения

1   Публичных слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории сельского поселения проводятся в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования и настоящим нормативным правовым актом.

2 Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке, которая формируется в соответствии со статьей 2 настоящего Положения.

3.	Публичные слушания проводятся при обсуждении:

проекта генерального плана сельского поселения, а также проектов предложений по внесению изменений в генеральный план;

проекта правил землепользования и застройки, а также проектов предложений по внесению изменений в правила землепользования и застройки;

вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных правилами землепользования и застройки;

проектов планировки территории и проектов межевания территории.

Статья 2. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при главе администрации сельского поселения

Комиссия формируется на основании постановления главы администрации сельского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством и настоящим нормативным правовым актом, Положением о Комиссии, утверждаемым главой администрации сельского поселения

2.	Комиссия:

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных настоящим нормативным правовым актом;

подготавливает главе администрации заключения по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения по до судебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов администрации сельского поселения, касающихся вопросов землепользования и застройки.

3.	Председателем Комиссии назначается Глава местной администрации, если иное не определено Положением о Комиссии.

В состав Комиссии необходимо включить: руководителей и (или) специалистов администрации района в области архитектуры и градостроительства, специалистов структурных подразделений местной администрации по вопросам земельных отношений, собственности. В комиссию могут включаться депутаты представительного органа муниципального образования

4.	В состав Комиссии назначаются 2 человека, представляющих общественные и
частные интересы граждан, владельцев недвижимости, коммерческих и иных
организаций.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Секретарь Комиссии является служащим администрации сельского поселения и не входит в ее состав.

На заседания Комиссии могут приглашаться представители иных организаций и
ведомств, чьи интересы затрагиваются при обсуждении. Указанные представители обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос.

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов за плату, размеры которой не должны превышать затрат на их изготовление.

6. Публичные слушания, проводимые Комиссией, могут назначаться на рабочие и воскресные дни. В дни официальных праздников заседания Комиссии и публичные слушания не проводятся. В рабочие дни время начала публичных слушаний не может быть назначено ранее 18 часов местного времени.

Статья 3. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта       генерального плана сельского поселения

1 Публичные слушания по обсуждению проекта генерального плана сельского поселения проводятся в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2  Публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений проводятся в обязательном порядке.

3   Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования. При внесении изменений в генеральные планы публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отношении территорий которых предлагается внесение изменений в генеральные планы, а также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными населенными пунктами.

4 При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами субъектов Российской Федерации исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

5 Комиссия в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

6  Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний.

7   Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может размещаться на официальном сайте сельского поселения в сети "Интернет".

8  Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9  Глава сельского поселения с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает решение:

9.1	О согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган муниципального образования;

9.2 Об отклонении проекта генерального плана и о направлении

1 Публичные слушания по обсуждению проекта правил землепользования и застройки сельского поселения проводятся в соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса  Российской Федерации.

Статья 4. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил землепользования и застройки сельского поселения

2   Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

3   После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

4  Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Статья 5. Основные положения о публичных слушаниях применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании, отклонениях от правил землепользования и застройки, а также по обсуждению документации по планировке территории

1. По инициативе Комиссии или по заявкам, поступившим от физических или юридических лиц, проводятся публичные слушания в случаях, когда рассматриваются следующие вопросы:

-	специальные согласования - предоставление разрешений на особо поименованные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, условно разрешенные в соответствующих территориальных зонах, а также предоставление разрешений на отклонения от правил землепользования и застройки;

-	согласование документации по планировке территории, включая проекты планировки, проекты межевания, а также согласование градостроительных планов земельных участков с правообладателями смежно-расположенных объектов недвижимости;

-	предложения об изменении градостроительных регламентов территориальных зон, включая внесение дополнений в части предельных параметров - разрешенного строительства, реконструкции, определяемых, в том числе, посредством планировочных предложений, разработки проектов планировки, предложения о внесении иных изменений в правила землепользования и застройки.

2.	Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные
необходимые материалы) готовятся заказчиком, а также по запросу Комиссии
уполномоченным органом архитектуры и градостроительства

3.	В течение двух дней после регистрации заявки от физического, юридического
лица, орган архитектуры и градостроительства информирует Комиссию о состоявшемся
запросе на проведение публичных слушаний.

Комиссия публикует оповещение о предстоящем публичном слушании не позднее двух недель до его проведения. Оповещение дается в следующих формах:

публикации в местных газетах;

объявления по радио и/или телевидению;

объявления на официальном сайте администрации Русско-Тювеевского сельского поселения ;

вывешивание объявлений в здании администрации сельского поселения и на месте расположения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться соответствующий вопрос.

Оповещение должно содержать следующую информацию:

характер обсуждаемого вопроса;

дата, время и место проведения публичного слушания;

дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (тип планируемого строительства, место расположения земельного участка, вид запрашиваемого использования и т.д.).

Комиссия:

не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения обеспечивает персональное уведомление лица, направившего заявку о проведении публичного слушания посредством направления такому лицу заказного письма с информацией о дате и месте проведения публичного слушания;

обязана провести публичные слушания не позднее, чем через месяц с момента получения уведомления органа архитектуры о поступлении заявки от физического, юридического лица (лиц).

Статья 6.  Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном  согласовании

1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены правилами землепользования и застройки как условно разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Специальные согласования предоставляются по итогам публичных слушаний.

Специальные согласования могут проводиться:

-	на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;

-	 на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство;

-	  в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение.

2. Заявка на получение  разрешения  на соответствующий  вид  использования недвижимости, требующий специального согласования, направляется в уполномоченный орган архитектуры и градостроительства .   Заявка должна содержать:

-	запрос о предоставлении специального согласования;

-	схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.);

-	общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.

3. По получении заявки, должностные лица уполномоченный орган архитектуры и градостроительства:

-	в случае комплектности, регистрируют заявку;

-  подготавливают письменное заключение уполномоченного органа архитектуры и градостроительства по предмету запроса (в срок не более трех недель после дня регистрации заявки);

- в течение трех дней после регистрации заявки запрашивают письменные заключения по предмету запроса от:

а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей среды;

б) уполномоченного органа по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору;

в) уполномоченного органа по охране и использованию объектов культурного наследия. Указанные запросы направляются в случаях, когда соответствующий земельный участок расположен в границах зон, выделенных на картах ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по требованиям охраны объектов культурного наследия.

Основаниями для составления письменных заключений являются:

-	соответствие намерений заявителя правилам землепользования и застройки;

-	соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

-	непричинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц.

Письменные заключения указанных уполномоченных органов предоставляется в уполномоченный орган архитектуры и градостроительства в течение 14 дней со дня поступления запроса.

4.	Решение о предоставлении специального согласования принимается Главой
сельского поселения не позднее 10 дней после поступления рекомендаций Комиссии.

Комиссия подготавливает и направляет Главе сельского поселения рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения. Комиссия обеспечивает персональное оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с участком, применительно к которому запрашивается специальное согласование.

5  Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации согласованного вида использования недвижимости с учетом непричинения ущерба соседним землепользователям и недопущения существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

6  Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со дня подачи заявки, за исключением случаев, когда с заявителем достигнута договоренность об ином сроке.

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, или о предоставлении специального согласования может быть обжаловано в суде.

Статья 7. Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов об отклонениях от правил землепользования и застройки

1.	Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минимальных
показателей, установленных правилами землепользования и застройки, неудобную
конфигурацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные
характеристики, которые не позволяют эффективно использовать земельные участки,
могут ходатайствовать об отклонениях от правил землепользования и застройки.

Отклонениями от правил землепользования и застройки является санкционированное для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д.

2. Заявка на получение разрешения об отклонении от правил землепользования и
застройки направляется в Комиссию и должна содержать обоснования того, что
отклонения от правил землепользования и застройки:

-  необходимы для эффективного использования земельного участка;

-  не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами поселения;

-	допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности -экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным требованиям безопасности, определяемым техническими регламентами (а до их принятия - строительными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документами).

3  Комиссия организует рассмотрение поступившей заявки на публичных слушаниях, куда персонально приглашаются владельцы объектов недвижимости, смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

4 Решение о предоставлении разрешения на отклонение от правил землепользования и застройки принимается Главой администрации сельсовета не позднее 10 дней после поступления рекомендаций Комиссии.

Комиссия подготавливает и направляет Главе администрации сельского поселения рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения.

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении разрешения на отклонение от правил землепользования и застройки может быть обжаловано в суде.

Статья 8. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке                                 территории

1.Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит публичным  слушаниям.

Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требованиями технических регламентов посредством документации по планировке территории:

-	уточняются границы зон негативного воздействия производственных и иных объектов, зон охраны природных объектов (подготовка проектов санитарно-защитных, иных защитных зон, проектов зон охраны водных объектов, иных зон охраны в составе проектов планировки и проектов межевания);

-	на свободных от застройки и прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности и не разделенных на земельные участки территориях, выделяются посредством установления красных линий планировочные элементы (кварталы, микрорайоны);

подготавливаются   иные   решения,   принятие   которых   в   соответствии   с градостроительным законодательством допускается без проведения публичных слушаний.

2. Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных
слушаниях обладают лица:

- проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами недвижимости, расположенными на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенными на территориях, примыкающих к территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализацией документации по планировке территории.

3. Предметами публичных слушаний документации по планировке территории
являются вопросы соответствия этой документации:

-	документам территориального планирования в части наличия решений об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- требованиям законодательства о необходимости доказательства невозможности установить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования иным способом, чем тот, который предложен документацией по планировке территории;

- градостроительным регламентам, содержащимся в правилах землепользования и застройки;

- техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градостроительному проектированию систем инженерно-технического обеспечения планируемого строительства, реконструкции;

- требованиям в части того, что:

а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может быть меньше площади, определенной на основе нормативов, действовавших на момент строительства этих домов (если сложившееся землепользование не препятствует реализации этих нормативов);

б) земельные участки многоквартирных домов могут быть выделены на местности только в случае не нарушения прав третьих лиц на использование территорий общего пользования, в противном случае устанавливаются неделимые земельные участки, в границах которых могут располагаться несколько многоквартирных жилых домов;

-	требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных планов земельных участков в составе документации по планировке территории в части фиксации их границ, минимальных отступов построек от границ земельных участков, границ зон действия публичных сервитутов и предложений об установлении частных сервитутов (при необходимости), наличия информации о предельной этажности, высоте планируемых зданий, строений, сооружений, видах их использования;

-	иным требованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии с требованиями законодательства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке территории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов.

4.Заказчик документации по планировке территории по завершении ее подготовки
обращается к председателю Комиссии с ходатайством о проведении публичного
слушания.

Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления ходатайства обеспечивает информирование граждан путем публикации сообщения в местной прессе или путем распространения его иным способом. В сообщении указывается:

- информация о документации по планировке территории - территория, применительно к которой подготовлена документация, характер вопросов, решаемых посредством этой документации;

- дата, время и место проведения публичного слушания, телефон лица, ответственного за проведение публичного слушания;

- дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке территории.

В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд, правообладатели недвижимости, расположенной в границах указанных зон информируются персонально о предстоящем публичном слушании.

Дата проведения публичного слушания назначается не ранее десяти дней со дня публикации, распространения сообщения о его проведении. Публичное слушание должно состояться не позднее двух месяцев со дня подачи ходатайства о его проведении.

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами документации по планировке территории.

5.	Во время проведения публичного слушания ведется стенограмма и протокол.
     Комиссия вправе принять решение о повторном проведении публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний Комиссия принимает рекомендации и направляет их Главе муниципального образования.

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию и получить копию протокола и стенограммы публичных слушаний.

6.	Глава администрации сельского поселения с учетом рекомендаций Комиссии не позднее двух недель со дня проведения публичного слушания может принять решение об:

-  утверждении документации по планировке территории,

-	  доработке документации по планировке территории с учетом рекомендаций Комиссии,

-	отклонении документации по планировке территории.

7.	 Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении
документации по планировке территории.

Основанием для судебного рассмотрения, помимо вопросов, определенных пунктом 3 настоящей статьи, является несоблюдение установленного порядка проведения публичных слушаний.

Приложение 3

Образец заполнения формы градостроительного плана земельного участка

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

| № * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче

градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

(субъект Российской Федерации)(муниципальный район) (муниципальное образование)

Кадастровый номер земельного участка

(заполняется при наличии кадастрового номера)

План подготовлен	___________________		___________________

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П.

(дата)	(подпись)               (расшифровка подписи)

Представлен

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления) (дата)

Утвержден

реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

Информация о градостроительном регламенте земельного участка *

Градостроительный  регламент  земельного  участка  установлен   в   составе  правил землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного самоуправления

не утвержден

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил)

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд):

Порядок формирования номера градостроительного плана земельного участка устанавливается инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка.

Заполняется, если в отношении земельного участка установлен градостроительный регламент или на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента.

Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

1. Характеристики современного состояния и использования территории (1ЖЗ 103):

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Территория свободная от застройки.

Современное состояние территории :

Природные территории с хвойно-лиственными лесами.

Несоответствующее использование территории:

Нет.

2 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (1ЖЗ 103):

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Особые условия реализации регламента |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная | ГАБАРИТЫ: | АРХИТЕКТУРНО- |
| жилая застройка | -этажность - до 2 эт. | КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ ОБЛИК: |
| повышенной | -высота зданий с возможным | -строительство по индивидуальному проекту, |
| комфортности | использованием мансардного |  |
| с участками 0,08 га, | этажа до конька скатной | -оригинальное архитектурно- |
| Индивидуальная | кровли не более -14 м. | художественное решение, |
| жилая застройка | -уклон кровли 35%; | учитывающее масштаб сельского поселения |
| усадебного типа | -высота ограждения | среды, выполненное в соответствии с |
| участками 0,08 га. | земельных участков не более -1,8 м. | классическими принципами |
|  |  | формообразования; |
|  | -высота ограждения | наружная отделка стен - облицовка |
|  | палисадника не более 0,6 м. | фасадной плиткой; |
|  | ПЛАНИРОВОЧНАЯ | -"лицевая" кирпичная кладка с |
|  | ОРГАНИЗАЦИЯ: | частичным оштукатуриванием |
|  | -расстояние от границ | отдельных элементов стен; |
|  | соседнего участка до | -оштукатуривание и окраска. |
|  | основного строения (жилого дома) - 5 м. | (не допускается использование в |
|  |  | открытом виде материалов, которые |
|  | -величина допустимого | должны находиться под прикрытием |
|  | отступа здания от красной | (бетонные блоки, не лицевой кирпич); |
|  | линии улиц не менее - 3 м. | кровля - кровля скатная чердачного |
|  | -ширина земельного участка вдоль улицы не более 40 м. | типа (с частичным остеклением), скатная мансардного типа; |

|  | ИНЖЕНЕРНОЕ | -материал кровельный высокого |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ: | качества - металлочерепица, мягкая |
|  | -водоснабжение | черепица |
|  | централизованное; | -цвет - зеленый; |
|  | -канализование | элементы фасада |
|  | централизованное; | -окна, лоджии, витражи - остекление в |
|  | -теплоснабжение | едином стиле (стеклопакеты |
|  | централизованное или | пластиковые), |
|  | автономное; | -ограждения металлические |
|  | -телефонизация, интернет- | -цоколь - облицовка натуральным |
|  | оптоволоконные линии, | камнем, фасадной плиткой; |
|  | телефонные кабельные линии; | БЛАГОУСТРОЙСТВО И |
|  | -электричество-кабельные | ОЗЕЛЕНЕНИЕ: |
|  | линии; | озеленение |
|  | -газоснабжение | -устройство полисадника, посадка |
|  | централизованное. | крупномерного материала не менее |
|  |  | 40%; |
|  |  | благоустройство |
|  |  | -покрытие: |
|  |  | -подходы - бетонная тротуарная |
|  |  | плитка, |
|  |  | -подъезды - асфальтобетонное |
|  |  | покрытие с устройством |
|  |  | водопропускной трубы; |
|  |  | ограждение |
|  |  | -ограждение - металлическое, единое |
|  |  | стилевое решение ограждения |
|  |  | палисадника и земельного участка , |
|  |  | цвет -черный. |
|  |  | Ограждение земельных участков со |
|  |  | стороны улиц должно быть |
|  |  | единообразным как минимум на |
|  |  | протяжении одного квартала |
|  |  | Не допускается размещение |
|  |  | хозяйственных построек со стороны |
|  |  | улиц за исключением гаражей. |

* Заполняется, если в отношении земельного участка установлен градостроительный регламент или на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента.

- Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства (1ЖЗ 103):

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Особые условия реализации регламента |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения, Объекты бытового обслуживания. | Этажность - 1 эт. Высота - до 10 м. Общая площадь помещений до 100 м2. | Отдельностоящие, встроенные в 1 этажи жилых домов. |
| Объекты медицинского назначения. | Общая площадь помещений до 100 м2. | Встроенные в 1 этажи жилых домов. Без санитарно-защитных зон. |
| Объекты сельско-хозяйственного назначения, связан-ные с выращиванием цветов,фруктов, овощей. | Этажность -1 эт. Высота - до 4 м. Общая площадь помещений до 100 м2. | Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам и отдельностоящие. |
| Объекты | Этажность -1-2 эт. | Отдельностоящие строения. |
| хозяйственного |  | - |
| назначения. |  |  |
| Объекты хранения | Общая площадь помещений | Без СЗЗ. |
| индивидуального | - |  |
| автотранспорта. | до 100 м2 |  |

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.

Назначение объекта капитального строительства

| № | - | Одноквартирный жилой дом |
| --- | --- | --- |
|  | (согласно чертежу градостроительного плана) | (назначение объекта капитального строительства) |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь

| Номер участка согласно чертежу градостроительного плана | Размер (м) |  | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимальный | минимальный |  |
| 01 |  |  | 0,081 |

Предельное количество этажей 2 или предельная высота зданий, строений, сооружений 14 м

- Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства (1ЖЗ 103):

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Особые условия реализации регламента |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения, Объекты бытового обслуживания. | Этажность - 1 эт. Высота - до 10 м. Общая площадь помещений до 100 м2. | Отдельностоящие, встроенные в 1 этажи жилых домов. |
| Объекты медицинского назначения. | Общая площадь помещений до 100 м2. | Встроенные в 1 этажи жилых домов. Без санитарно-защитных зон. |
| Объекты сельско-хозяйственного назначения, связан-ные с выращиванием цветов,фруктов, овощей. | Этажность -1 эт. Высота - до 4 м. Общая площадь помещений до 100 м2. | Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам и отдельностоящие. |
| Объекты | Этажность -1-2 эт. | Отдельностоящие строения. |
| хозяйственного |  | - |
| назначения. |  |  |
| Объекты хранения | Общая площадь помещений | Без СЗЗ. |
| индивидуального | - |  |
| автотранспорта. | до 100 м2 |  |

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.

Назначение объекта капитального строительства

| № | - | Одноквартирный жилой дом |
| --- | --- | --- |
|  | (согласно чертежу градостроительного плана) | (назначение объекта капитального строительства) |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь

| Номер участка согласно чертежу градостроительного плана | Размер (м) |  | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимальный | минимальный |  |
| 01 |  |  | 0,081 |

Предельное количество этажей 2 или предельная высота зданий, строений, сооружений 14 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 35 процентов.

Иные показатели:

Степень огнестойкости - II степень

Площадь застройки -80-307 кв.м.

Строения без отдельностоящих хозяйственных построек

4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

Объекты  капитального строительства
№ 	-	,	отсутствует

(согласно чертежу градостроительного плана)	(назначение объекта капитального строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер,

(дата)

технический паспорт объекта подготовлен

(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№	-	,	отсутствует

(согласно чертежу градостроительного плана)(назначение объекта культурного наследия)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре от	.

(дата)

5. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Объект капитального строительства

№ 	-      ,Одноквартирный жилой дом

(согласно чертежу градостроительного плана)	(назначение объекта капитального строительства)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

Электроснабжение

(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы

(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

Газоснабжение

(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы	^

(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы

(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

Водоотведение

(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы	   '               (дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

6. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка

Разделение земельного участка	невозможно

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

Приложение 4

Форма выдачи разрешения на строительство

УТВЕРЖДЕНА   Постановлением Правительства Российской   Федерации

от 24 ноября 2005 г.№698

Кому __________________________________

(наименование  застройщика)

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное  наименование организации - для

юридических лиц),полное наименование

организации) (почтовый  индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство  №

___________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь   статьей   51   Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

(ненужное зачеркнуть)

строительства______________________________________________________________________________________________________________________________________________ наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

_____________________________________________________________________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции расположенного по адресу ____________________________________________________________________________

полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до " 	" 	 20	г.

(должность уполномоченного	(подпись)	(расшифровка подписи)

сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

"	" 	 20	г.

МП.

Действие настоящего разрешения продлено до "     "	20

(должность уполномоченного	(подпись)              (расшифровка подписи)

сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

"     "	20      г.

МП.

Приложение 5

Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от	2007 г. № 698

Кому

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию №

1

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь   статьей   55   Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:	__________________________________________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

| Наименование показателя | Единица | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего	  м3

в том числе надземной части	м3

Общая площадь	 м2

Площадь встроенно-пристроенных помещений	 м2

Количество зданий	штук

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, ФАП, объекты культуры)

Количество мест

Количество посещений Вместимость

| Наименование показателя | Единица | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность

Производительность

Протяженность

(иные показатели)

Материалы фундаментов Материалы стен Материалы перекрытий Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и

террас)	м2

Количество этажей	штук

Количество секций	секций

Количество квартир - всего	штук/м2
в том числе:

1-комнатные	штук/м2

2-комнатные	штук/м2

3-комнатные	штук/м2

4-комнатные	штук/м2

более чем 4-комнатные	штук/м2

Общая площадь жилых помещений (с учетом

балконов, лоджий, веранд и террас)	м2

Материалы фундаментов Материалы стен Материалы перекрытий Материалы кровли

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего	тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ       тыс. рублей

(должность уполномоченного    (подпись)                                (расшифровка подписи)

сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

"	" 	 20	г.

МП

Приложение 6

Правила планировки, застройки и благоустройства территорий индивидуального жилищного строительства. Планировка и застройка участков индивидуального строительства. Объемные и конструктивные решения индивидуальных жилых домов.

1. ПЛАНИРОВКА, ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

1.1.	Застройка и благоустройство новых районов (территорий) индивидуального
жилищного строительства должна осуществляться в соответствии с утвержденными
проектами планировки территорий и отдельных кварталов.

Определение места строительства нового района (если оно не было ранее определено генпланом развития населенного пункта) должно быть основано на предпроектных исследованиях и согласовании со всеми заинтересованными службами.

1.2 На территориях индивидуального строительства рекомендуется предусматривать участки зеленых насаждений общего пользования с площадками для детских игр и занятий спортом.

Расстояния от жилых домов до площадок для игр детей следует принимать не менее 12 м, для занятий спортом 10-40 м.

Планировочное решение территорий индивидуального строительства должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным участкам и зоне общего пользования.

Ширина улиц, проездов, устройство разворотных площадок, стоянок автомашин, освещения и озеленения регламентированы СНиП 2.07.01-89* " Градостроительство"; "Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений" ЦНИИП градостроительства 1994г.

1.3 Расстояния между жилыми домами следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в п.3.4. настоящих норм, а также на основе расчетов, инсоляции и освещенности. В районах сложившейся застройки вопросы высоты зданий, разрывов между существующими и проектируемыми жилыми домами необходимо решать при составлении архитектурно-планировочного задания.

1.4.Расстояние от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются по таблице 1.

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются, при условии расположения зданий от границ соседних земельных участков: I и II степени огнестойкости - на расстоянии 3 м; III степени огнестойкости -4 м; Ша, Шб, IVа, V степени огнестойкости - 8,5 м.

Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) смежных участков не нормируются при суммарной площади застройки, включая не застроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен и согласно требованиям составляет: для двухэтажных зданий V степени огнестойкости - 800 кв.м;

одноэтажных Ша, IVa степени огнестойкости и двухэтажных Шб, IV степени огнестойкости - 1000 кв.м;

одноэтажных Шб, IV степени огнестойкости - 1400 кв.м.

Таблица 1.

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при степени огнестойкости здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,11 | III | IV,V |
| 1,11 | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 8 | 10 |
| Ша, Шб, IV, V | 10 | 10 | 15 |

1    Степень огнестойкости I - здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов.

2   Степень огнестойкости II - то же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции.

3   Степень огнестойкости III - здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.

4  Степень огнестойкости IV - здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами.

К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.

5.	Степень огнестойкости V - здания, к несущим и ограждающим конструкциям
которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распро-
странения огня.

1.5.	Территории индивидуального жилищного строительства должны быть
обеспечены подъездными дорогами, водоснабжением, электроэнергией, газом (в
районах, обеспеченных газоснабжением), и в зависимости от местных условий,
канализацией и теплоснабжением, а также другими объектами социальной
инфраструктуры.

1.6.	При разработке проектов планировки территорий следует предусматривать
инженерную защиту от затопления, подтопления, оползней и обвалов.

Проектом вертикальной планировки необходимо предусматривать отвод поверхностных вод с территории в водоемы, овраги, водостоки.

1.7.В районах индивидуальной жилой застройки допускается проектирование открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков.

1.8 Запрещается проектирование районов индивидуальной застройки в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

2 ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

2.1.	Для ведения подсобного хозяйства индивидуальным застройщикам должны
выделяться земельные участки, размеры которых определяются местными органами
власти.

При многоквартирной индивидуальной застройке для каждой квартиры в непосредственной близости следует предусматривать земельные участки, размеры которых определяются условиями застройки. Остальная часть участков, до установленной администрацией нормы, отводится за пределами жилой территории или в ее пределах.

2.2.	Жилые дома располагаются на земельных участках, как правило, с отступом от
красной линии: магистральных улиц - не менее 5 м, жилых - не менее 3 м.

При реконструкции населенных пунктов допускается уменьшение отступа, либо размещение жилых домов по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации.

Хозяйственные постройки следует проектировать в глубине участка, без выноса за красную линию застройки.

В целях рационального использования приусадебного участка допускается размещение гаража для индивидуального легкового транспорта по линии регулирования застройки при условии согласования проектных решений с органами архитектуры и градостроительства района (города).

2.3.	На участках индивидуального строительства, кроме жилого дома, за счет средств
населения сооружаются хозяйственные и бытовые постройки и сооружения для ведения
личного подсобного хозяйства.

Примечания:

1.	Хозяйственные сараи и бытовые помещения (в том числе для скота и птицы)
предусматриваются отдельно стоящими или блокированными между собой, или с жилым
домом по согласованию со службой Госсанэпиднадзора.

В районах усадебной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до стен дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м, а расстояние до сарая для скота и птицы - не менее 15 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по согласованию их владельцев.

2.	Хозяйственные помещения, кроме помещений для содержания скота, дворовой
уборной и мусоросборника, допускается размещать в цокольных и подвальных этажах
жилого дома. Допускается также устройство погреба под отдельными хозяйственными
помещениями.

3.	Чердаки над хозяйственными помещениями отдельно стоящих построек
рекомендуется проектировать эксплуатируемыми.

2.4  Посадки на приусадебном участке и прилегающей территории рекомендуется располагать от зданий и сооружений на расстоянии в соответствии с требованиями таблицы 3.

2.5  Для лучшей организации территории участка одноквартирный жилой дом и его хозяйственные постройки следует размещать со смещением к одной из боковых границ. Для возможности текущего ремонта и ухода за зданием расстояние от боковой границы участка до стены жилого дома рекомендуется принимать не менее 3 м; хозпостройки - не менее 1м.

Реконструкцию жилых домов и хозпостроек, расположенных соответственно на расстоянии менее 3-х метров и 1,0 метра от боковой границы участка вести только при условии согласования проектных решений с владельцем смежного (соседнего) участка.

2.6. Ограждение приусадебных земельных участков со стороны улицы производится по проектам, согласованным с органами архитектуры и градостроительства.

Высота и конструкция ограждения между смежными участками определяется при разработке АПЗ, руководствуясь соображениями соблюдения интересов граждан. При этом высота ограждения не должна быть более 2 м, а конструкция ограждения должна исключать сплошное затенение территории соседнего участка.

Таблица 3

| Здания и сооружения | Расстояние до оси, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола | кустарника |
|  | дерева |  |
| От наружных стен зданий и сооружений | 5 | 1,5 |
| От границы соседнего участка | 4 | 1 |
| От мачт и опор осветительной сети | 4 | - |
| От подошвы или внутренней грани подпорных стенок | 3 | 1 |
| От подошвы откоса, террасы и др. | 1 | 0,5 |
| От подземных сетей: |  |  |
| газопровода, канализации | 1,54 | - |
| тепловой сети (от стенок канала) и трубо- |  |  |
| проводов при бесканальной прокладке | 2 | 1 |
| водопроводов, дренажей | 2 | - |
| силовых кабелей связи | 2 | 0,7 |

Примечание:

Расстояние от воздушных линий электропередач до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.

3. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (основные требования СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания")

3.1 Для индивидуального жилищного строительства применяются типовые, рекомендованные местными органами архитектуры и градостроительства, и специально разработанные индивидуальные проекты, согласованные в порядке, установленном разделом 2 настоящих норм.

3.2 Жилые дома проектируются с различной объемно - пространственной структурой: одноэтажные с мансардами, двух и более этажными, с произвольным перепадом уровней этажей.

Размещение жилых помещений в цокольных этажах жилых домов не допускается.

3.3.  Этажи следует считать:

надземными - при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;

цокольными - при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений;

подвальными - при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений;

мансардными - при размещении этажа квартиры внутри чердачного пространства.

При определении этажности зданий в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении здания на участке со значительным уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.

3.4.  Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2.5 м.
Высоту мансардного этажа допускается уменьшать до 2.3 м.

Высоту хозяйственных построек, а также хозяйственных помещений, располагаемых в цокольном или подвальном этажах, следует принимать от пола до потолка не менее 2.0 м, индивидуальных тепловых пунктов - не менее 2,2 м.

3.5.	 Общую площадь жилого дома следует подсчитывать как сумму площадей жилых и подсобных помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами:
для лоджий - 0.5, для балконов - 0.3, для веранд и холодных кладовых - 1.0.

3.6.	Площадь помещений определяется по их размерам, измеряемым между
отделанными поверхностями стен и перегородок в уровне пола. Площадь ниш высотой 1,8 м и более включается в площадь помещений, где они расположены.

Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается.

Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь части этого помещения, имеющей высоту до наклонного потолка не менее 1,6 м.

3.7.	Наименьшая ширина внутриквартирной лестницы должна составлять 0,9 м при
наибольшем уклоне 1: 1,25. Внутриквартирные лестницы допускается устраивать
деревянными.

Площадь неотапливаемых хозяйственных помещений, расположенных в цокольном или подвальном этаже жилого дома, в общую площадь дома не включается.

3.8. Допускается размещать гаражи в подвальных и цокольных этажах одно-, двухэтажных одноквартирных жилых домов. В зданиях Ша, Шб, IVa, IV и V степеней огнестойкости над воротами гаража следует предусматривать козырек, если над ним расположены окна других помещений.

Ширина передней должна быть не менее 1,4 м, внутриквартирных коридоров - не менее 0,9 м.

3.9. Требования по микроклимату, освещенности и инсоляции рекомендуется принимать в соответствии со СНиП 2.08.01- 89* «Жилые здания», к тепловой защите ограждающих конструкций в соответствии с изменениями № 3 к СНиП П-3-79* «Строительная теплотехника».

3.10.Фундаменты жилых домов проектируются в соответствии со СниП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» и должны обеспечивать нормативную долговечность, надежность и прочность конструкций и элементов здания. Для домов без подвалов, расположенных на участках с однородными по составу грунтами, рекомендуется применять незаглубленные или мелкозаглубленные фундаменты.

3.11. Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков допускается проектировать из горючих материалов, с огнезащитной обработкой.

4  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

4.1  Жилые и хозяйственные постройки в районах индивидуального строительства следует проектировать с инженерным благоустройством, отвечающим принципиальным требованиям генерального плана населенного пункта, конкретным природно-климатическим условиям местности с учетом сложившейся застройки.

4.2  Проект инженерного обеспечения жилых домов выполняется на основе технических условий эксплуатирующих организаций. Технические условия выдаются только через органы архитектуры и градостроительства.

4.3  Водоснабжение строения может предусматриваться как от централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и автономно - от подземных водозаборов типа шахтных, мелкотрубчатых колодцев и каптажа родников. Для полива, как правило, следует использовать открытые водоёмы, грунтовые воды, копани.

4.4.	Места для устройства водозаборов следует выбирать в соответствии со СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение, наружные сети и сооружения» при участии органов
санитарного надзора.

4.5.Территории индивидуальной застройки должны быть обеспечены
противопожарным водоснабжением от наружных водопроводных сетей. При их
отсутствии используются естественные водоисточники или устраиваются
противопожарные водоемы или резервуары.

4.6  Канализование индивидуальных жилых домов или других строений может производиться путем подключения к поселковым сетям или автономно-с отводом стоков на местные канализационные очистные сооружения, размещение которых должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласовываться с органами санитарного надзора.

4.7   При устройстве местных очистных сооружений на здание или группу зданий должна быть исключена опасность загрязнения водоносных горизонтов.

При фильтрующих грунтах и низком стоянии грунтовых вод рекомендуется отдавать предпочтение септикам в комплексе с полями подземной фильтрации или фильтрующими колодцами, а в суглинистых и глинистых грунтах - с фильтрующими траншеями и песчано - гравийными фильтрами.

При отсутствии достаточных площадей и в неблагоприятных грунтовых условиях рекомендуется применение местных очистных сооружений с очисткой стоков в искусственных условиях в соответствии с типовыми решениями.

4.8 Допускается применение благоустройства с неканализованными уборными типа пудр-клозет, люфт-клозет или биотуалетами в комплексе с электроагуляторами заводского изготовления.

4.9 Выгреб люфт-клозета устраивается преимущественно у северного фасада здания. Стены   выгреба   выполняются   из   водонепроницаемого   материала,   с   наружной гидроизоляцией из слоя мятой жирной глины толщиной не менее 20 см. Люфт-клозеты, а также выгребы должны быть оборудованы вентиляцией через каналы, располагаемые смежно с дымоходами.

4.10.	Отопление и горячее водоснабжение жилых домов рекомендуется
предусматривать от индивидуальных теплогенераторов.

Проектирование автономных систем отопления следует производить в соответствии с СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

4.11.	Газоснабжение жилых домов и других строений может предусматриваться
природным газом от поселковых газовых сетей или от резервуарных установок со
сжиженным газом, а также от газобалонных установок сжиженного газа в соответствии с
нормативными требованиями.

4.12.	В жилых домах необходима установка приборов контроля, учета и
регулирования газа, воды, тепла в соответствии с изм. № 4 к СНиП 2.04.08-87*
«Газоснабжение»; изм.№ 1 к СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», изм. № 1 к СНиП
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», изм. № 2 к СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здания».

4.13. Для сбора твердых бытовых отходов с территории индивидуального
строительства следует проектировать мусоросборники или контейнеры.

Площадки под контейнеры и мусоросборники должны иметь горизонтальное, ровное, асфальтированное покрытие, ограждены зелеными насаждениями и удалены от жилых домов, детских учреждений и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

5.1  Подразделения учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости необходимо предусматривать в каждом поселении, начиная с 50 жителей, базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления. Помимо стационарных зданий необходимо использовать передвижные средства и сезонные сооружения.

5.2   При расчете числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания и их размещении следует исходить из необходимости удовлетворения потребности различных социально - демографических групп населения. Для ориентировочных расчетов вместимости объектов и размеров их участков допускается принимать показатели приложения 7 СНиП 207.01.

5.3. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой
необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более
30мин.(2-2,5км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания,
в том числе периодического, необходимо предусматривать в пределах границ
муниципальных образований с пешеходно - транспортной доступностью не более 6О мин.
Ограничения радиусов обслуживания, доступность медицинских учреждений и
требования по безопасности движения учащихся начальных классов принимаются по
п.5.5 СНиП 2.07.01

6. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ.

6.1.  Общественный центр территории малоэтажного жилищного строительства предназначен для размещения преимущественно объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.

6.2. В общественном центре поселений следует формировать систему
взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта, приема выездных услуг и
пешеходных путей.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7-10 машино-мест и 15-20 велосипедов и мопедов.

6.3. Допускается размещать малые предприятия, в том числе совмещающие обслуживание и производство услуг, не требующие устройства санитарно-защитных зон размером более 50м.

6.4. Застройку общественного центра возможно формировать как отдельно стоящими зданиями, так и многофункциональными комплексами общественного обслуживания, а также объектами, входящими в структуру жилого дома.

Проектирование общественных зданий и сооружений следует осуществлять по СниП 2.08.02.

6.5. По сравнению с отдельно стоящими зданиями следует уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий, пристроенных на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% (за исключением дошкольных учреждений).

6.6 При устройстве встроенных мастерских по ремонту автомобилей, ремонту бытовой техники, помещений ритуальных услуг, следует размещать на окраине населенного пункта.

Рекомендации по улучшению внешнего облика сел сельского поселения

В целях планирования работ по улучшению внешнего облика, каждый населенный пункт должен иметь соответствующий план мероприятий, имеющий конкретную привязку к местности в виде рабочей схемы на топографической или иной плановой основе.

В планах отражаются перспективные и текущие мероприятия улучшения и внешнего облика населенного пункта. Расписываются этапы и сроки их реализации.

Выбор тактических и стратегических направлений улучшения внешнего облика при составлении плана зависит от конкретных особенностей населенного пункта, его планировочной структуры, ландшафта местности, природных факторов (наличия водоемов, лесов, родников), состояния площадей, скверов, парков, набережных.

При планировании и осуществлении работ по улучшению внешнего облика важно обратить особое внимание на следующие фрагменты территории села:

-въезды;

-улицы, ведущие к центру села;

-центр села;

-территории общественно-значимых объектов (школы, детские сады, ФАПы, памятники, мемориалы, кладбища, магазины и др.);

-водоемы и их прибрежные зоны, родники и подходы к ним;

-парки, скверы, лесопарки;

-спортивные сооружения;

Для улучшения внешнего облика указанных фрагментов территорий важно максимально эффективно распределить крайне ограниченные силы и средства.

Необходимо сконцентрировать их на узловых и характерных точках и местах, с расстановкой там акцентов, в виде элементов привлекающих и концентрирующие внимание, создающих запоминающиеся зрительные образы.

Эффект от работ будет значительным если они будут спланированы и проводиться по принципу формирования единого цветового и архитектурного решения для комплекса объектов. К примеру, комплексами будут отдельные улицы, центры и т.д. В их архитектурном и цветовом решениях необходимо использовать объединяющие элементы по форме и цвету. Среди них могут быть крыши жилых домов и хозпостроек, выкрашенных в единый цвет, одинаковые по форме и цвету, ограждения участков и палисадников, цокольные части фасадов. При выборе цветов, необходимо правильно подбирать их сочетания и избегать применения мрачных и кричащих тонов особенно при окраске больших плоскостей, таких как крыши, фасады, ограждения. При определении необходимости и целесообразности покраски фасадов и ограждений важно не допустить чтобы уродливые фасады и ограждения, в цвете, еще больше проявляли свои негативные свойства. Планом улучшения внешнего облика должны быть намечены мероприятия и механизмы ликвидации или реконструкции таких строений и сооружений.

Планировать работы по улучшению внешнего облика надо с планировки территорий, очистки их от мусора, сорной растительности. На спланированных участках произвести посев специальных трав. Разбить цветники. Для устройства конструктивных элементов и рисунка цветочных композиции, возможно использовать местный камень (при наличии). Не эстетичные сооружения экранировать зелеными насаждениями.

Посадку деревьев и кустарников производить комплексно или выборочно в виде композиций, подбирая сочетания по высоте, цвету, строению кроны. Ограждения территорий общественных зданий выполнять из живых изгородей.

Водоотводные лотки органически вписывать в рельеф. В местах перехода лотков через проезды, проходы, оголовки труб выполнить в виде малых архитектурных форм. При этом возможно включение в композицию цветников, кустарников и деревьев.

Особой внимание необходимо уделить очистке водоемов и их прибрежных зон от мусора и по возможности формировать небольшие набережные. Тем самым прививать у населения особое, уважительное отношение к водоемам.

Каждое здание общественного, производственного назначения должно иметь стандартный набор элементов благоустройства, а именно:

-благоустроенный подход, подъезд;

-крыльцо с навесом и площадкой с элементами ограждения, выполненные из современных качественных материалов;

-цветник или цветники у входа, декоративное ограждение цветников.

Учитывая, что реконструкция и устройство входов и пространства перед фасадами призваны создать новые, яркие точки восприятия и концентрации внимания и в конечном итоге существенно преобразить облик села, важно не допустить самодеятельности в их формировании и привлекать для проектирования специалистов-архитекторов. Благоустройство и формирование отдельных привлекательных элементов и деталей должны стать своеобразными точками «роста», которые будут задавать направление и уровень улучшения других элементов среды.

Одновременно с планом улучшения внешнего облика села должны быть разработаны правила использования территории, которые помогут реализовать намеченные планом мероприятия.

План и правила необходимо принять на сходе граждан для последующего исполнения. Эти документы - своего рода соглашения граждан между собой и муниципалитетом о поведении при использовании территории. Смысл соглашения в том, что только желание населения навести порядок у себя в «доме» может привести к желаемым результатам.

В правилах надо не скупиться регламентировать как можно больше видов деятельности, касающейся содержания домовладений и других объектов. В частности оговорить вопросы деятельности влияющей на состояние как самого домовладения или иного объекта, так и окружающей их территории (складирование сена, навоза, мусора и его утилизация и т.д.)

При реализации правил важно создать обстановку нетерпимости и осуждения ко всем кто не соблюдает принятые соглашения. Для осуждения нерадивых владельцев и поощрении граждан, соблюдающих правила, украшающих свои домовладения и прилегающую территорию, использовать все имеющиеся методы и средства (информационные листы, газеты, радио).

(Том 2 изложен в ред.решения Совета депутатов от 06.11.2014 г. № 103)