АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Республики мордовиЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 18 ноября 2019 г											 № 55

д. Андреевка

О признание утратившим силу Постановление Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

от 11.12.2017 № 78

Администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 11.12.2017 № 78 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района на 2018-2028г.г.»

2. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Андреевского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029гг

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Темниковского муниципального района в сети «Интернет»

Глава Андреевского

сельского поселения 								       Т.В.Максимова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы 3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры 20

2.1 Существующая система водоснабжения 20

2.2. Существующая система водоотведения 20

2.3 Электроснабжение 21

2.4 Существующая система сбора и утилизации ТБО Андреевского сельского поселения и перспектива ее развития 21 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 22

3.1 Перспективная схема водоснабжения 22

3.2. Перспективная схема водоотведения 23

3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов 24

3.4 Перспективная схема газоснабжения 24

3.5 Перспективная схема теплоснабжения 24

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 25

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 25

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 25

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 26

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Андреевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018) 26

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Андреевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018) 27

5.3 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и 28 2 вызова бытовых отходов Андреевского сельского поселения 2019- 2029 годы (в ценах 2018)

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 29

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Андреевского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2029гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик- координатор Программы | - администрация Андреевского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Андреевского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Андреевского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Андреевского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Андреевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2029 гг. |
| Мероприятия Программы | 1. Реконструкция артскважин 2. Строительство локальных сетей водопровода 3. Реконструкция сетей водоотведения 4. Установка баков ТБО 5. Строительство новой котельной, мощностью 1МВт 6. Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение 6 экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Андреевского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО РАЙОНА

Андреевское сельское поселение (СП) является административно- хозяйственной единицей Темниковского муниципального района Республики Мордовия В состав Андреевского сельского поселения входят – д. Андреевка и д. Козловка. Деревня Андреевка расположена на реке Мокша, в 12 км от районного центра. Темников. Деревня основана в первой половине 19 в. для проживания рабочих Кондровской бумажной фабрики. Административным центром является – с. Андреевка. Протяженность района с севера на юг 50 км, с запада на восток 44 км, площадь района составляет порядка 1880 км2.

Рельеф

Территория района расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин. Юго-восточную часть района занимает вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста. Максимальные абсолютные высоты равнины составляют 270-280 м. Водораздельные пространства вторичных мореных равнин плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2-3 км, глубину эрозионного вреза 60-80 м. 8 На обширных территориях, севернее и южнее реки Мокша, распространена водноледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180 м. Она характеризуется более широкими водоразделами, до 8-10 км, пологими и слабо расчлененными склонами. Глубина эрозионного вреза не превышает 30-40 м. Поверхности водоразделов равнины довольно часто осложнены дюнами и суффозионными карстовыми западинами. Макро- и мезоформы рельефа района трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др. В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол. Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории района включают девонские, каменноугольные, пермские образования. Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса. Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. на дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша. Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами; глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов. 9 На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения, имеющие юрский и меловой возраст. В речных долинах распространены аллювиальные отложения. Их мощность достигает 40 м. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность

Климат

Андреевское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148. Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С. Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры минус 42,5° С. Абсолютный максимум температуры плюс 37,4° С. Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные. Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С длится с начала мая до середины сентября, продолжается в среднем 140 дней. Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10- 12 октября, последний – 15-20 мая. 10 За год среднее количество осадков составляет 578 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября и лежит до второй половины апреля. Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы. Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели, глубокое промерзание почвы, гололед. К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

Водные ресурсы

Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее – осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Гидрографическая сеть Темниковского района развита и представлена р. Мокша, ее притоками р. Большой Аксел, р. Ломовка, р.Ужовка, р. Урей, р. Шавиц. А также реками: Аксел, Варскляй, Верловка, Ежовка, Красная, Ломар, Пушта, Урейка, Черная, Саровка и др. Ресурсы подземных вод Особенностью гидрогеологических условий Темниковского муниципального района является широкое развитие карстующихся пород, что создает благоприятные условия для поглощения атмосферных осадков и поверхностных вод. Водоносные горизонты обычно безнапорные. Области разгрузки приурочены к долинам рек, овражно-балочным комплексам. Воды используются населением, посредством эксплуатации колодцев и обустройства родников. 11 Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными. Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно – питьевых целей Андреевского сельского поселения.

Почвы

Почвы в Андреевском сельском поселении представлены черноземами, серо-лесными, дерново-подзолистыми, песками. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур. Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем. Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми. Для повышения урожайности, почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20- 22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с га. К эрозии почвы малоустойчивы.почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20- 22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с га. К эрозии почвы малоустойчивы

Растительность

Смешанные леса представляют основную растительность Темниковского района. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, кленом, липой. Из хвойных – ель, сосна. Андреевское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, береза, дуб, осина, сосна, липа, клен. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров. На территории района встречаются 71 вид редких растений, среди которых Береза приземистая, Венерин башмачок настоящий, Пыльцеголовник красный, Ятрышник обожженный, Тайник сердцевидный, Ежовник коралловидный и другие виды рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия. Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.

Население и населенные пункты Андреевского сельского поселения

Район является одним из наиболее отдаленных районов Республики Мордовия. 13

Протяженность района с севера на юг 50 км, с запада на восток 44 км, площадь района составляет порядка 1880 км2.

В состав Андреевского сельского поселения входят: д. Андреевка; д. Козловка.

Общая численность населения составляет 544человека.

Таблица 1 Общая численность населения

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособ ного возраста | Население старше трудоспособ ного возраста | Население младше трудоспособ ного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреевка | 319 | 262 | 88 | 316 | 177 | 74 | 581 |
| д. Козловка | 11 | 12 | 1 | 8 | 14 | 1 | 23 |

Экономическая характеристика Андреевского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета. Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

б) Транспорт

Дороги местного значения являются собственностью муниципальных образований. По территории Андреевского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения. Дорога, ведущая к населённому пункту Андреевка - асфальтирована. К деревне Козловка ведет грунтовая дорога. Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет. В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах. В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях. Автомобильный транспорт Транспортное обслуживание Андреевского сельского поселения осуществляет Темниковское муниципальное автотранспортное предприятие АТП 2062 и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки. автотранспортное предприятие АТП 2062 и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей. Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Андреевском сельском поселении имеется 3 магазина.

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Андреевском сельском поселении не развита.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Андреевскому сельскому поселению составляет 27,9 м2/чел. Суммарная площадь жилищного фонда Андреевского сельского поселения составляет 16,3 тыс. кв м. Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами. Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквар тирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производст венных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреевка | 56 | - | 6 | - | - | - |
| д. Козловка | 39 | - | - | - | - | - |

е) Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения Андреевского сельского поселения развита слабо. Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное (25 – 30 лет). ж) Электроснабжение Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может в последующем времени является изношенность распределительных электрических сетей. Централизованным электроснабжением обеспечено 100% населения.

з) Газоснабжение

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства.

и) Теплоснабжение

На территории сельского поселения сформирована централизованная сеть теплоснабжения. На территории действует два локальных теплоисточника – котельная «ТКУ-2000» мощностью -1,72 Гкал/ч. и котельная Андреевской ООШ мощностью - 0,259 Гкал/ч. 17 По состоянию на 01.01.2019 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в Андреевском сельском поселении Темниковского муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения и сетей водоснабжения не превышает 8% - состояние системы удовлетворительное.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет. Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Андреевского сельского поселения посредством достижения следующих целей: - улучшение условий жизнедеятельности городского поселения; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения; - активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения; - формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3

Анализ и прогноз жилищного фонда

| № п/п | Наименование. | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыс.кв |  | 11,2 | 16,3 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Тыс.кв |  | 3,3 | 3,7 |  |  |
| 3 | В частной собственности | Тыс.кв |  | 7,9 | 7,5 |  |  |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | Площадь общежитий |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % |  | 100 | 100 |  |  |
| 11 | Централизованным водоснабжением | % |  | 100 | 100 |  |  |
| 12 | Централизованной канализацией | % |  | 100 | 100 |  |  |
| 13 | Централизованным электроснабжением | % |  | 100 | 100 |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения д.. Андреевка | 1 926 |
| 2 | Реконструкция артскважин | 2 700 |
|  | ИТОГО | 4626 |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | Реконструкция инженерных сетей децентрализованной системы водоотведения | 992,9 |
|  | ИТОГО : | 992,9 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство новой котельной, мощностью 1 МВт | 6980,336 |
| 2 | Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. | 11052,67 |
|  | ИТОГО: | 18033,004 |
| Система сбора и вывоза ТБО |  |  |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | 126 |
|  | ИТОГО: | 126 |
|  | ВСЕГО по Андреевскому сельскому поселению | 23777,90 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Таблица 5

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Андреевское ЖКХ» | д. Андреевка ул. Молодежная 10 тел. (883445) 2-76-38 | Клюшин Олег Валентинович |  |

В д. Андреевка имеется система водопровода, обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты. Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

2.2. Существующая система водоотведения

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в Андреевском сельском поселении.

Таблица 6

Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Андреевское ЖКХ» | д. Андреевка ул. Молодежная 10 тел. (883445) 2-76-38 | Клюшин Олег Валентинович |  |

2.3 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Андреевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Таблица 7

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «МРСК «Волги» - «Мордовэнерго» | г. Саранск пр. Ленина 50 |  |  |

2.4 Существующая система сбора и утилизации ТБО Андреевского поселения

и перспектива ее развития

В сельском поселении заключен договор на оказание услуг санкционированного сбора и утилизации ТБО с РЕМОНТИС

Таблица 8

Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | нет |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | нет |

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

В д. Андреевка имеется система водопровода, обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты. Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* Характеристика проблем существующей сети водоснабжения:

Таблица 7 .

Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1990 | 3,3 | металл | 100 | 100 |

Сети водоснабжения имеют значительный износ, а так же нуждаются в реконструкции работающие скважины Водопроводная сеть имеет большой процент изношенности. Следствием высокого износа является низкое качество услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Причинами высокого уровня износа являются длительный срок эксплуатации, недостаточное финансирование ремонтных работ. Водоснабжение сельскохозяйственных предприятий на территории Андреевского сельского поселения проектом предлагается осуществлять от собственных источников (артскважин).

В период 2019-2029 годов требуется осуществить строительство и капитальный ремонт локальных водопроводов и объектов сети водоснабжения.

3.2 Перспективная схема водоотведения

Существующие сети водоотведения значительно изношены и требуют проведения реконструкций.

Таблица 8

Сети водоотведения

| № п/п | Год прокладки | Протяженность, м | Материал сетей | Диаметр трубопроводов, мм | Прогноз строительства сетей | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1976 | 0,8 | метал | 150 | - | 100 |

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами». На территории сельхозпредприятий для отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения ближайших населенных пунктов. Проектом разрабатывались мероприятия по реконструкции изношенных сетей водоотведения.

3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит: - организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления; - улучшить санитарное состояние сельских территорий; -улучшить экологическое состояние Андреевского сельского поселения.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

На территории сельского поселения сформирована централизованная система газоснабжения. Проектом не предусматривается проведения мероприятий по данному направлению.

3.5 Перспективная схема теплоснабжения

Проектом предусмотрено строительство новой котельной, мощностью 1МВт, через 10 лет её реконструкцию, связанную с заменой оборудования. Все мероприятия по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Андреевка предусмотрены на расчётный срок.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Андреевского сельского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 9

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализац ии прое кта | Ожида емый эффект от реализ ации проекта | Предпо лагаем ый источни к финанс ировани я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения д. Андреевка | Бесперебойное обеспечение населения тепловой энергией | 6,3 | 1 926 | 2019- 2029 | Улучше ние качеств а поставл яемых услуг | Средств а бюджета |
| 2 | Реконструкция артскважин |  | 4 | 2700 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4626 |  |  |  |

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Андреевского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 10

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализац ии прое кта | Ожида емый эффект от реализ ации проекта | Предпо лагаем ый источни к финанс ировани я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция инженерных сетей децентрализованной системы водоотведения |  | 0,8 | 992,9 | 2019- 2029 | Улучше ние качеств а поставл яемых услуг | Инвести ционная програм ма |
|  | Итого |  |  | 992,9 |  |  |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов Андреевского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 11

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Предпо лагаемый источник финанс ирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 18 ед. | 126 | 2019- 2029 | Инвести ционная програм ма |
|  | Итого |  |  | 126 |  |  |

5.4 Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения Андреевского поселения 2019-2029 годы (в ценах 2018)

Таблица 12

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализац ии прое кта | Ожида емый эффект от реализ ации проекта | Предпо лагаем ый источни к финанс ировани я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство новой котельной 1МВт с. Андреевка |  | 0,86 Гкал/ч | 6980,34 | 2019- 2029 | Улучше ние качества поставл яемых услуг | Средств а федерал ьного бюджет а |
| 2 | Реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования |  | 0,86 Гкал/ч | 11052,67 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 18033,01 |  |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям. В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений. Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2019 - 2029 годы составляет 23777,90 тыс. рублей Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 12 и 13. Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2019 - 2029 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

| №п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства районного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 4626 | 4626 |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 992,9 | 992,9 |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов | 126 | 126 |  |  |  |
| 4 | Программа инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения | 18033,004 | 8655,84 |  |  | 9377,16 |
|  | Всего по Программе | 23777,9 | 14400,74 |  |  | 9377,16 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2019 - 2029 годы (тыс. руб.)

Таблица 14

| № п/п | Программы инвестиционн ых проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Программа инвестиционн ых проектов развития системы водоснабжени я | 4626 | 421 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 |
| 2 | Программа инвестиционн ых проектов развития системы водоотведени я | 992,9 | 90,9 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| 3 | Программа инвестиционн ых проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов | 126 | 12 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 4 | Программа инвестиционн ых проектов развития системы теплоснабжен ия | 18033,04 | 1639 ,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 | 1639,36 |
|  | Всего по Программе | 23777,9 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 | 2161, 63 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности: а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей: - уровень благоустройства жилищного фонда; - коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах; - коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах; - коэффициент покупательской способности граждан. Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.